# ETINCELL® | Einstegraster – montiert auf U 1000 H Trageprofile

Einstegrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [U 1000 H] und vorgefertigten Rasterelementen.

Das sendzimir verzinkte Klemmprofil U 1000  H wird als Queraussteifung [Primärprofil] mit Noniusabhängern [Unterteil: U 1004, Oberteil: U 1300, Sicherungsstift U 1372] drucksteif oder mit Schnellspannabhängern [Abhänger: U 1051, Abhängedraht: U 035] mit amtlich zugelassenen Dübeln von der Rohdecke abgehängt.

Die Primärprofile sind über den Längsverbinder U 1002 am Längsstoß miteinander zu verbinden.

Die Anbindung der Primärprofile an die Wände erfolgt über den Wandanschluss U 1010.

Der Abstand der Primärprofile richtet sich nach den Anforderungen der DIN EN 13964 und der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen.

Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten.

Die Primärprofile U 1000 H werden über den Kreuzverbinder U 1001 H mit den Sekundärprofilen U 1000 H verbunden.

Die Sekundärprofile werden über den Verbinder U 1002 am Längsstoß miteinander verbunden.

Der Wandanschluss der Sekundärprofile erfolgt über den Wandanschluss U 1010.

Der Abstand der Sekundärprofile ist exakt auf die Rasterfeldgröße abzustimmen.

Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten.

Beim Einstegraster ETINCELL® sind die Rasterstege perforiert. Die Rasterfelder werden im Modulabstand montiert und bestehen aus quadratischen Zellen. Die einzelnen Rasterelemente werden auf in das Trageprofil verdeckt oder halb verdeckt eingehängt. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Einstegrasterdecke ETINCELL® Feldgröße [LxB]:  600x600mm  625x625mm  1200x600mm  1250x625mm Materialstärke: 0,6mm Zellenmaß: ............... mm [25-60mm] Steghöhe: ............... mm [25-50mm] Farbe:  Weiß  Schwarz  Natureloxiert  RAL 9006  RAL 7012 Material: Aluminium [beidseitig bandlackiert, Kanten unlackiert] EP: …............ €/m² GP: …............ € |
| --- | --- |
| Pos m² | Trageschiene [U 1000 H] Material: Sendzimir verzinkter Stahl Länge: 4000mm EP: …............ €/m² GP: …............ € |
| Pos Stk | Trageschienen-Längsverbinder [U 1002] Material: Stahl EP: ............… €/Stk GP: ............… € |
| Pos Stk | Trageschienen-Kreuzverbinder [U 1001 H] Material: Stahl EP: ............… €/Stk GP: ............… € |
| Pos Stk | Wandanschluss [U 1010] Material: Stahl EP: ............… €/Stk GP: ............… € |