# ETINCELL® | Einstegraster – montiert auf Unterkonstruktion U 94

Einstegraster, bestehend aus einer Unterkonstruktion [U-Trageprofil] und vorgefertigten Rasterfeldern.

Das formgelochte U-Trageprofil U 94 wird mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Der Abstand der U-Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß.

Lässt es die Abhängehöhe zu, kann die Montage mit dem Rostwinkel U 1040 als Queraussteifung erfolgen. Ab einer Abhängehöhe von 500mm ist die Queraussteifung notwendig. Der Rostwinkel wird mit M6-Gewindestäben gegen Lösen gesichert von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Anschließend wird das U-Trageprofil U 94 mit dem Rostwinkel verschraubt.

Der Abstand der U-Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß der Rasterelementlänge. Beim Einstegraster ETINCELL® sind die Rasterstege perforiert. Die Rasterfelder werden im Modulabstand montiert und bestehen aus quadratischen Zellen. Die Rasterstege erhalten eine Lochung zur Verbindung der Rasterelemente und der U-Trageprofile über Haltefedern [C 94]. Die einzelnen Rasterelemente sind durch modulartige Stanzungen im Trageprofil und dem Rasterelement selbstjustierend und einzeln abklappbar. Die korrekte Ausrichtung der Rasterelemente wird durch eine verwechslungssichere Kennzeichnung [Stanzung] gewährleistet. Der Stoß der Rasterstege in Längsrichtung wird durch Verzahnung der Rasterelemente gewährleistet.

Typischerweise erfolgt der Randanschluss über eine Schattenfuge.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Einstegrasterdecke ETINCELL® Feldgröße [LxB]:  600x600mm  625x625mm  1200x600mm  1250x625mm Materialstärke: 0,6mm Zellenmaß: ............... mm [30- 60mm] Steghöhe: ............... mm [30- 50mm] Farbe:  Weiß  Schwarz  Natureloxiert  RAL 9006  RAL 7012 Material: Aluminium [beidseitig bandlackiert, Kanten unlackiert] EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos lfm | U-Profil [U 94] Farbe:  Weiß  Schwarz Länge: 2400mm Bedarf pro m²: 0,83lfm/m² [bei Feld 1200x600mm] EP: ............… €/lfm GP: ............… € |
| Pos Stk | U-Profil Verbinder [V 94] Farbe:  Weiß  Schwarz Bedarf: 0,41 Stk/m² EP: ............… €/Stk GP: ............… € |
| Pos Stk | Haltefedern [C 94] Bedarf: 4 Stück/Rasterfeld EP: …............ €/Stk GP: …............ € |