# FF2025  |  Einlegesystem mit Schattenfuge

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System FF2025. Die Langfeldplatten werden einseitig in die Randprofile [siehe separate Position] zum Toleranzausgleich eingeschnitten und eingeschoben. Die andere Seite der Platten wird auf die Profile formschlüssig und spannungsfrei eingelegt. Eine einfache, werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm €/m² Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren von durlum Randprofilen F 2025 aus Aluminium. Die Profile sind auf der einen Seite des Flures mit der Einschiebelippe horizontal zum Einschieben der abgeschnittenen Langfeldplatten und auf der gegenüberliegenden Flurseite vertikal an der Flurwand zu montieren, damit hier die Langfeldplatten eingelegt werden können. Die Profile sind vollkommen waagerecht zu befestigen. Es dürfen nur amtlich zugelassene Dübel verwendet werden. Der Abstand der Befestigungspunkte ist nach DIN 18168, DIN EN 13964 und nach der Statik des Systems auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuprüfen. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, die vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Profilform: nach durlum F 2025 mit Schattenfuge 25/20/20/25 mm €/lfm |
| --- | --- |