# FS1.12  |  Klemmsystem

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ .............................lfm Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System FS1.12. Die Langfeldplatten werden in eine spezielle Unterkonstruktion [separate Position] über Klemmnocken kraftschlüssig eingerastet. Zur Abdeckung der Klemmtrageschiene durch die Langfeldplatten erhalten diese an den Stirnseiten eine Sonderkantung. Mit einem Demontagewerkzeug können die Langfeldplatten aus der Klemmkonstruktion gezogen werden. Ein freier Zugang zum Deckenhohlraum ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: verz. Stahlblech oder Edelstahl gebürstet Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm [Plattengewicht max. 4,0 kg/Platte] €/m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System FS1.12, bestehend aus sendzimir verzinkten Klemmprofilen U 1000, welche mit Noniusunter- und -oberteil von der Rohdecke oder mit Winkelkonsolen WK 1050 und Schiebestück S 2545 zu den parallel verlaufenden Flurwänden druck-steif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt werden. Die Profile sind vollkommen waagerecht zu befestigen. Der Abstand der Befestigungspunkte bzw. Abhänger ist nach DIN 18168, DIN EN 13964 und nach der Statik des Systems auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuprüfen. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, welche vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. Alle Teile bestehen aus verzinktem Stahlblech. €/lfm Liefern und montieren von durlum Abdeckwinkel AW 2560 zur Abdeckung der Fugen zwischen den Langfeldplatten und den Flurwänden. Die Abdeckwinkel sind vor Ort den Fugenbreiten anzupassen und mit Dübeln oberhalb der Langfeldplatten an den Flurwänden zu befestigen. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Edelstahl gebürstet. Materialdicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton €/lfm |
| --- | --- |