# FS4.2  |  Auflage-/Hakensystem

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ Pos............................ .............................lfm Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System FS4.2. Die Langfeldplatten werden über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm €/m² Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System FS4.2, bestehend aus Z-Auflageprofilen U 1005 A, welche in Längsrichtung des Flures montiert werden. Die Z-Auflageprofile werden entweder mit quer zum Flur als Querrost montierten formgelochten Rostwinkel U 1040 und Noniusunter- und -oberteil oder ohne Rostwinkel mit Gewindestäben oder Noniusunter- und -oberteil von der Rohdecke oder mit Wandanker U 1042 zu den Flurwänden drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Der Abstand der Abhängepunkte richtet sich nach der DIN 18168, der DIN EN 13964 sowie der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Schraubverbindungen sind gegen Lösen zu sichern. Das System kann Toleranzen von 10-40 mm zu den Flurwänden aufnehmen. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, welche vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. Alle Teile bestehen aus verzinktem Stahlblech. €/lfm Liefern und montieren von durlum Abdecktragewinkel AW 2560 zur Abdeckung der Fugen zwischen den Langfeldplatten und den Flurwänden und als Tragewinkel für U 1000 A. Die Abdeckwinkel sind vor Ort den Fugenbreiten anzupassen und mit Dübeln oberhalb der Langfeldplatten an den Flurwänden zu befestigen. Das System kann Toleranzen von 20-40 mm zu den Flurwänden aufnehmen. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Edelstahl gebürstet Materialdicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton €/lfm |
| --- | --- |