# FS4.5 KS  |  Haken-Klapp-Schiebesystem, abklappbar

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ Pos............................ .............................lfm Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System FS4.5 KS. Die Langfeldplatten werden über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] mit an den Stirnseiten der Langfeldplatten angekanteten Haken in die Z-Auflageprofile formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Zum Abklappen sind die Platten auszuhängen, abzusenken und in die an den Stirnseiten angebrachten Klapphaken einzuhängen und abzuklappen. Die abgeklappten Langfeldplatten lassen sich mühelos zu Paketen zusammenschieben. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm €/m² Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System FS4.5 KS, bestehend aus Z-Auflageprofilen U 1005 A, welche in Längsrichtung des Flures montiert werden. Z-Auflageprofile werden entweder mit Wandankern U 1042 zu den Flurwänden oder mit Noniusunter- und -oberteil mit amtlich zugelassenen Dübeln drucksteif an den Flurwänden, alternativ mit Gewindestangen oder mit quer zum Flur montierten Rostwinkeln U 1040 und Noniusunter- und -oberteil mit amtlich zugelassenen Dübeln, drucksteif zur Rohecke abgehängt. Der Abstand der Abhängepunkte richtet sich nach der DIN 18168, der DIN EN 13964 sowie nach der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte sowie auf parallelverlaufende, schaukelfreie Haken-U-Profile-Montage ist zu achten. Schraubverbindungen sind gegen Lösen zu sichern. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, die vom Hersteller der Langfeldplatte freigegeben sind. Alle Teile bestehen aus verzinktem Stahlblech. €/lfm Liefern und montieren von durlum Abdeckwinkel AW 2560 zur Abdeckung der Fugen zwischen den Langfeldplatten und den Flurwänden. Die Abdeckwinkel sind vor Ort den Fugenbreiten anzupassen und mit Dübeln oberhalb der Langfeldplatten an den Flurwänden zu befestigen. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Edelstahl gebürstet Materialdicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton €/lfm |
| --- | --- |