# FS5.2  |  Auflagesystem mit Gipsfries-Abschlussprofilen

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System FS5.2. Die Langfeldplatten werden auf eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei aufgelegt. Eine einfache, werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm €/m² Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System FS5.2, bestehend aus einem Gipsabschlussprofil RS 1401 aus Aluminium, welches über einen verschiebbaren Arretierhalter AH 161 Noniusunter- und -oberteil und amtlich zugelassenen Dübeln zur Rohdecke abgehängt wird. Die Profile sind vollkommen waagerecht und zueinander parallelverlaufend zu befestigen. Der Abstand der Abhängepunkte ist nach DIN 18168, DIN EN 13964 und nach der Statik des Systems auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuprüfen. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, die vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. Alle Teile bestehen aus verzinktem Stahlblech bzw. Aluminium. €/lfm |
| --- | --- |