# GEO® | Breitstegraster – montiert auf Unterkonstruktion U 94

Breitstegraster, bestehend aus einer Unterkonstruktion [U-Trageprofil] und vorgefertigten Rasterfeldern.

Das formgelochte U-Trageprofil U 94 wird mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Der Abstand der U-Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß.

Lässt es die Abhängehöhe zu, kann die Montage mit dem Rostwinkel U 1040 als Queraussteifung erfolgen. Ab einer Abhängehöhe von 500mm ist die Queraussteifung notwendig. Der Rostwinkel wird mit M6-Gewindestäben gegen Lösen gesichert von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Anschließend wird das U-Trageprofil U 94 mit dem Rostwinkel verschraubt.

Der Abstand der U-Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß der Rasterelementlänge. Die Rasterelemente sind im Modulabstand montiert und bestehen aus U-förmigen scharfkantigen Stegen. Das Rasterelement besteht aus Längs- und Querstäben in quadratischen Zellen. Die U-förmigen Rasterstege erhalten eine Lochung zur Verbindung der Rasterelemente und der U-Trageprofile über Haltefedern [C 94]. Die einzelnen Rasterelemente sind selbstjustierend und einzeln abklappbar. Die korrekte Ausrichtung der Rasterelemente wird durch eine verwechslungssichere Kennzeichnung [Stanzung] gewährleistet.

Der Randanschluss erfolgt typischerweise über einen L-Randwinkel.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Breitstegrasterdecke GEO® Feldgröße [LxB]:  1200x600mm  1250x625mm Stegbreite/Lamellenhöhe:  4/42mm  9/40mm  15/37mm Zellgröße: ............... mm [50-200mm; genaue Maße auf Anfrage] Farbe:  Weiß  Natureloxiert  RAL 9006  RAL 7012 Weitere Farben auf Anfrage Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos lfm | U-Profil [U 94] Farbe:  Weiß  Schwarz Länge: 2400mm Bedarf pro m²: 0,83lfm/m² [bei Feld 1200x600mm] EP: ............… €/lfm GP: ............… € |
| Pos Stk | U-Profil Verbinder [V 94] Farbe:  Weiß  Schwarz Bedarf: 0,41 Stk/m² EP: ............… €/Stk GP: ............… € |
| Pos Stk | Haltefedern [C 94] Bedarf: 4 Stück/Rasterfeld EP: …............ €/Stk GP: …............ € |