# GEO® | Breitstegraster – montiert mit integrierter Trageschiene

Breitstegraster, bestehend aus einer Unterkonstruktion mit integrierter Trageschiene und vorgefertigten Rasterelementen.

Das Rasterelement wird mit einem Abhänger über M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964].

Der Abstand der Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Elementgrößenlänge.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert und bestehen aus Zellen mit U-förmigen, scharfkantigen Stegen. Das Rasterelement besteht aus Längs- und Querstegen. Die Stege der Stirnseite werden über angeformte Haken mit der integrierten Trageschiene formschlüssig verbunden. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend und einzeln revisionierbar. Die korrekte Ausrichtung der Rasterelemente wird durch die am Rasterfeld montierte Traverse gewährleistet.

Der Randanschluss erfolgt typischerweise über einen L-Randwinkel.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder aus eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Breitstegrasterdecke GEO® Feldgröße [LxB]:  1200x600mm  1250x625mm Stegbreite/Lamellenhöhe:  4/42mm  9/40mm  15/37mm Zellgröße: ............... mm [50-200mm; genaue Maße auf Anfrage] Farbe:  Weiß  Natureloxiert  RAL 9006  RAL 7012 Weitere Farben auf Anfrage Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos lfm | L-Randwinkeln Höhe: 40mm Breite: 20mm Länge: 2000mm Material: Aluminium, bandlackiert Farbe:  Weiß  Schwarz  RAL 9006  Natureloxiert EP: ............… €/lfm GP: ............… € |