# GEOTE® | Breitstegraster – montiert auf T15 Trageprofil

Breitstegrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [T-Schiene] und vorgefertigten Rasterelementen.

Die T-Schiene wird über einen Abhänger für Gewindestab mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der T-Profile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Feldgrößenlänge.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert. Die einzelnen Rasterfelder bestehen aus Längs- und Querstäben in quadratischen Zellen und sind selbstjustierend. Die einzelnen Rasterelemente werden auf die T-Profile aufgelegt [sichtbare Konstruktion].

Typischerweise erfolgt der Randanschluss über eine Schattenfuge.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Breitstegrasterdecke GEOTE® Feldgröße [LxB]:  600x600mm  625x625mm  1200x600mm  1250x625mm Lamellenhöhe/-breite:  37/15mm  47/15mm  57/15mm Zellenmaß:  ............... mm [600mm Feld: 50-200mm; genaue Maße auf Anfrage]  ............... mm [625mm Feld: 52-208mm; genaue Maße auf Anfrage] Weitere Maße auf Anfrage Farbe:  Weiß  Schwarz  RAL 9006 Weitere Farben auf Anfrage Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos m² | T-Schiene [T15] Farbe:  Weiß Weitere Farben auf Anfrage EP: …............ €/m² GP: ............… € |