# GETINCELL-LINE® | Breitstegraster – montiert auf T15/T24 Trageprofil

Breitstegrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [T-Schiene] und vorgefertigten Rasterelementen.

Die T-Schiene wird über einen Abhänger für Gewindestab mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der T-Profile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Feldgrößenlänge.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert. Die einzelnen Rasterfelder bestehen aus Längs- und Querstäben in quadratischen Zellen und sind selbstjustierend. Die einzelnen Rasterelemente werden auf die T-Profile aufgelegt [sichtbare Konstruktion].

Typischerweise erfolgt der Randanschluss über eine Schattenfuge.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Breitstegrasterdecke GETINCELL-LINE® Feldgröße [LxB]:  600x600mm  625x625mm  1200x600mm  1250x625mm Stegbreite/Höhe:  4/42mm  9/40mm Zellgröße: ............... mm [51-187mm] Perforation:  Mikroperforation [Ø=1,5mm; Löcher in versetzten Reihen]  Perfo 2,5 [Ø=2,5mm; Löcher in geraden Reihen] Außenfarbe:  Weiß  Schwarz  RAL 9006  RAL 7012 Weitere Farben auf Anfrage Innenfarbe:  Grün  Blau [auf Anfrage]  Fuchsia [auf Anfrage] Weitere Farben auf Anfrage Material: Aluminium [Kanten unlackiert] EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos m² | T-Schiene [T15/T24] Farbe:  Weiß Weitere Farben auf Anfrage EP: …............ €/m² GP: ............… € |