# GETINCELL® | Breitstegraster – montiert mit integrierter Trageschiene

Breitstegraster, bestehend aus einer Unterkonstruktion mit integrierter Trageschiene und vorgefertigten Rasterelementen.

Das Rasterelement wird mit einem Abhänger über M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964].

Der Abstand der Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Elementgrößenlänge.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert und bestehen aus Zellen mit U-förmigen, scharfkantigen Stegen. Das Rasterelement besteht aus Längs- und Querstegen. Die Stege der Stirnseite werden über angeformte Haken mit der integrierten Trageschiene formschlüssig verbunden. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend und einzeln revisionierbar. Die korrekte Ausrichtung der Rasterelemente wird durch die am Rasterfeld montierte Traverse gewährleistet.

Der Randanschluss erfolgt typischerweise über einen L-Randwinkel.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder aus eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Breitstegrasterdecke GETINCELL® Feldgröße [LxB]:  1200x600mm  1250x625mm Stegbreite/Lamellenhöhe:  4/42mm  9/40mm  15/37mm Zellgröße: ............... mm [50-150mm] Perforation:  Mikroperforation [Ø=1,5mm; Löcher in versetzten Reihen]  Perfo 2,5 [Ø=2,5mm; Löcher in geraden Reihen] Außenfarbe:  Weiß  Schwarz  Natureloxiert  RAL 9006  RAL 1013 Weitere Farben auf Anfrage Innenfarbe:  Grün  Blau [auf Anfrage]  Fuchsia [auf Anfrage] Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos lfm | L-Randwinkeln Höhe: 40mm Breite: 20mm Länge: 2000mm Material: Aluminium, bandlackiert Farbe:  Weiß  Schwarz  RAL 9006  Natureloxiert EP: ............… €/lfm GP: ............… € |