# L I V A  |  multidirektionales Lamellenraster – montiert auf Unterkonstruktion [U 94]

Multidirektionales Blatt-Lamellen-Raster – Typ L I V A, bestehend aus einer Unterkonstruktion [U-Trageprofil als Primärprofil] und Lamellen-Trageschiene als Sekundärprofil.

Blatt-Lamellen-Raster L I V A - bestehend aus einer Sekundärtrageschiene mit montierten Blatt-Lamellen, die rechtwinklig zueinander angeordnet werden.

Das formgelochte U-94 Trageprofil [Primärprofil] wird mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964].

Der Abstand der U-Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Länge des Sekundärprofils.

Beim Blatt-Lamellen-Raster Typ L I V A sind die Blatt-Lamellen glatt und werden rechtwinklig zueinander angeordnet.

Die Blatt-Lamellen werden im Modulabstand montiert und bestehen aus unterschiedlich hohen / breiten Lamellen.

Die Sekundärprofile erhalten eine Lochung zur Verbindung der Rasterfelder und der U94 -Trageprofile über Haltefedern [C 94 Clipse]. Die einzelnen Sekundärprofile sind selbstjustierend und einzeln abklappbar. Die korrekte Ausrichtung der Sekundärprofile wird durch eine verwechslungssichere Kennzeichnung [Stanzung] gewährleistet.

Typischerweise erfolgt der Randanschluss über eine Schattenfuge.

Alle Teile sind aus bandlackiertem Aluminium.

Die Montageanleitung ist entsprechend zu beachten.

Multidirektionales Lamellen-Raster Fabrikat durlum – Typ L I V A oder gleichwertig bestehend aus:

| Pos m² | Liefern und montieren von Rasterelementen - Multidirektionales Lamellenraster – Typ LIVA Sekundärprofil Länge:  1200 mm Materialstärke: ca. 0,6 - 0,8 mm Lamellengröße: Höhe:  100 mm  150 mm  200 mm Breite:  74 mm  98 mm Farbe:  Standard weiß [weitere Farben auf Anfrage] Material: Aluminium - beidseitig bandlackiert |
| --- | --- |
| Pos m² | Liefern und montieren einer Unterkonstruktion zu Lamellenraster – Typ LIVA U-Profil - U94 Trageschiene [Trageschienenabstand entspricht Länge des Sekundärprofils] Farbe: wahlweise  Standard weiß oder  Standard schwarz Länge: 2400 mm U-Profil Verbinder (V94) Farbe: wahlweise  Standard weiß od.  Standard schwarz Haltefedern (C94 Clipse) 2Stück/Sekundärschiene EP … €/m² GP … € |