# LOOP® Typ 2

Das System LOOP® ist eine offene Metalldecke mit einem freien Querschnitt größer 50 %. Das Lochbild aus versetzten Reihen [RV-50-40] hat aufgrund einer 5 mm hohen Aufbördelung [Tiefzug] eine dreidimensionale Optik und eine gute Ausblendung des Deckenhohlraums. Die s-förmigen Ränder der Deckenelemente werden über eine Umfahrung der Perforation ausgeführt, so dass sowohl der längs- als auch der stirnseitige Stoß verzahnt sind. Die Elemente werden mit einer kleinen Fuge an einer 
Unterkonstruktion geschraubt, die die Aufnahme geringer Toleranzen in x und y Richtung ermöglicht.

Die Unterkonstruktionen bestehen aus einem formgelochten Rostwinkel [U1040] als Querrost, welcher mit Noniusunter- und 
oberteil oder mit Gewindestäben von der Rohdecke mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Rostwinkel sind über Längsverbinder [U 1041] am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben]. Der Abstand der Rostwinkel richtet sich nach den Anforderungen der DIN EN 13964 sowie der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und 
festzulegen. Die Rostwinkel schließen über den Wandanker [U 1042] an die Wände an.

An die Rostwinkel werden über Rostwinkel Moduladapter [U 1043] C-Profile [C41-LOOP®] als Längsprofile montiert. Die Längsverbindung der C-Profile erfolgt über Längsverbinder [C41-LVB]. LOOP®-Adapter [75 LOOP®-Adapter] werden auf die C-Profile aufgefädelt und die LOOP® Elemente mit Senkkopfschrauben an den Adaptern befestigt. Die Loopstandardmodul ist in den Modulabmessungen 966 x1115,44 mm. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind.

Akustik

Zur Verbesserung des Absorptionsverhaltens können die LOOP® Elemente mit einem perforierten Stahlblech mit Vlies hinterlegt werden. Die Hinterlegung kann farblich variiert werden [pulverbeschichtet ähnl. RAL …].

Integration Kunstlicht

Die Rundungen von LOOP® eignen sich für die Integration der LED-basierten PUNTEO®-J Einbauleuchte, die in die vorhanden Perforation der LOOP® Elemente integriert werden können, d.h. es ist i.d.R. keine separate Abhängung notwendig. Alle Leuchten erhalten einen flexiblen Anschluss und können mit der Deckenplatte demontiert werden. Die Vorschaltgeräte sind im 
Deckenhohlraum ausgelagert. Die PUNTEO®-J können über Adapter frei innerhalb des LOOP® Elements positioniert werden.

Leitfabrikat System durlum System LOOP® mit PUNTEO®-J oder gleichwertig. Bestehend aus:

| Pos............................ ..............................m2 | Liefern und Montieren von LOOP® Deckenelementen Material: Aluminium; t=2 mm Oberfläche: wahlweise:  DUROPLAN® A050 oder  pulverbeschichtet ähnl. RAL … Modullänge: 966 mm Modulbreite: 1115,44 mm EP: … €/m² GP: … € |
| --- | --- |
| Pos............................ ..............................m2 | Liefern und Montieren von LOOP® Deckenelementen mit integrierten PUNTEO®-J Einbauleuchten Material: Aluminium; t=2 mm mit Versteifungsprofilen silber eloxiert Oberfläche: wahlweise:  eloxiert DUROPLAN® A050 oder  pulverbeschichtet ähnl. RAL … Modullänge: 966 mm Modulbreite: 1115,44 mm Optional:  offene Decke ohne Hinterlegung  Hinterlegung mit perforiertem Stahlblech mit Vlies in RAL …  Hinterlegung mit DUROBOND 8/45 AKF schwarz EP: … €/m² GP: … € |
| Pos............................ ..............................Stk | Rüstkosten je Format, Ausführung und Abruf |
| Pos............................ ..............................m2 Pos........................... ..............................Stk | Liefern und Montieren einer Unterkonstruktion zu System LOOP® - Formgelochten Rostwinkel [U1040] als Querrost schwarz - Rostwinkellängsverbinder [U 1041] am Längsstoß - Wandanker [U 1042] - C-Profil [C41-LOOP®] schwarz - C-Profil [C41-LVB] Verbinder - Rostwinkel Moduladapter [U 1043] - LOOP®-Adapter [75 LOOP®-Adapter ] - Nonius unter und -oberteile - Senkschrauben farblich passend zu LOOP® EP: … €/m² GP: … € Liefern und Montieren von PUNTEO®-J und PUNTEO®-J-Adapter je Wahlweise:  PUN J085-018N3-03 [warmweiß/3000 K] oder  PUN J085-018N4-03 [neutralweiß/4000 K] Leuchtenleistung: 20 W [mit LED-Treiber] Bestückung: 18 W LED Array, austauschbar Lichtstrom LED: 3000 K / 4000 K: 2286 lm/ 2390 lm Leuchteneffizienz: bis zu 84 lm/W Lichttechnik: engstrahlend – 2 x 20° Material: Einbauring Aluminium feingedreht; Reflektor Aluminium eloxiert Einbauhöhe: min. 135 mm Inkl. LED Treiber Dali dimmbar: LVG 500-024-02-02 Inkl. PUNTEO®-J 085-Adapter: PUN J 085-018-Z 001 EP: … €/m² GP: … € |