# LOOP® Typ 3

Das System LOOP® Typ 3 ist eine geschlossene Metalldecke bestehend aus LOOP® Elementen und einer Metallakustikdecke als Grunddecke. Das LOOP® Lochbild aus versetzten Reihen [RV-50-40] mit freiem Querschnitt größer 50 % hat aufgrund einer 5 mm hohen Aufbördelung [Tiefzug] eine dreidimensionale Optik. Die s-förmigen Ränder der Deckenelemente werden über eine Umfahrung der Perforation ausgeführt, so dass sowohl der längs- als auch der stirnseitige Stoß verzahnt sind. Die Elemente werden mit einer 2 mm umlaufenden Fuge montiert, so dass Toleranzen in x und y Richtung ausgeglichen werden können.

Die Deckenelemente sind rückseitig mit Magneten versehen und werden kraftschlüssig an der Grunddecke befestigt – sie sind somit demontierbar und lassen sich ausrichten [Puzzleeffekt]. Sie sind zusätzlich mit Sicherungsseilen gegen unkontrolliertes Herabschwingen gesichert.

Das Standardmodul ist in den Modulabmessungen 966 x 1115,44 mm.

Die Grunddecke wird über eine spezielle Unterkonstruktion mit an den Stirnseiten der Langfeldplatten abgekanteten Haken in die Warenträgerprofile formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Zum Abklappen sind die Platten auszuhängen, abzusenken und in die an den Stirnseiten zusätzlich angebrachten Klapphaken einzuhängen und abzuklappen. Die abgeklappten Langfeldplatten lassen sich im Zuge der Montage zu Paketen zusammenschieben. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet.

Toleranzen und Qualitätsanforderung bestehen nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard.

Die Unterkonstruktion im System S7 [KS], bestehend aus einem Stahl-Warenträgerprofil, welches über Rostwinkel als Queraussteifung mit Noniusunter- und Noniusoberteil von der Rohdecke drucksteif und schaukelfrei mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Abhängehöhe: ........... mm.

Die Längsverbindung der Warenträgerprofile erfolgt über Warenträger-Längsverbinder. Der Anschluss an Wände erfolgt über Wandanker U 1042 und Gewindeplatte mit Schraube. Der Abstand der Warenträgerprofile ist exakt auf die Länge der Deck-platten abzustimmen, sodass die Platten spannungsfrei im System hängen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten.

Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller des Systems freigegeben sind. Alle Teile sind aus verz. Stahlblech bzw. Aluminium.

Akustik

LOOP® Typ 3 ist aufgrund der perforierten und mit Vlies hinterlegten Grunddecke als Langfeldplatte im System S7 [KS] im Standard akustisch wirksam. Die Grunddecke kann farblich variiert werden [pulverbeschichtet ähnl. RAL ........... ].

Kühlung

LOOP® Typ 3 kann als Kühldecke mit rückseitig eingepressten Kühlmäandern aus Kupfer und Aluminiumprofilen ausgeführt werden.

Integration Kunstlicht

Die Rundungen von LOOP® eignen sich für die Integration der LED-basierten PUNTEO®-J Einbauleuchte, die in die vorhanden Perforation der LOOP® Elemente integriert werden können, d.h. es ist i.d.R. keine separate Abhängung notwendig. Alle Leuchten erhalten einen flexiblen Anschluss und können mit der Deckenplatte demontiert werden. Die Vorschaltgeräte sind im 
Deckenhohlraum ausgelagert. Die PUNTEO®-J können über Adapter frei innerhalb des LOOP® Elements positioniert werden. Bei einer Ausführung der Grunddecke als Kühldecke ist die Integration auf die Kühldecke abzustimmen.

Leitfabrikat System durlum System LOOP® Typ3 mit PUNTEO®-J oder gleichwertig. Bestehend aus:

| Pos............................ ..............................m2 | Liefern und Montieren von LOOP® Typ 3 Deckenelementen mit durlum Langfeldplatte im System S7 [KS] Material: Stahl elo. verz.; t=1 mm Oberfläche: LOOP®  pulverbeschichtet ähnl. RAL ............... Oberfläche: Grunddecke S7 [KS] pulverbeschichtet ähnl. RAL ............... Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RD-L30 [1,5/2,83], Vlies schwarz Modullänge: 996 mm Modulbreite: 1115,44 mm EP: ............... €/m² GP: .............. € |
| --- | --- |
| Pos............................ ..............................Stk Pos............................ ..............................Stk Pos............................ ..............................m2 Pos............................ ..............................lm Pos............................ ..............................Stk | Rüstkosten je Format, Ausführung und Abruf Farbumstellkosten je Farbe und Abruf € Liefern und Montieren von Unterkonstruktionsteilen Oberfläche der Warenträgerprofile: pulverbeschichtet ähnlich RAL ..............., wahlweise nach RAL ............... Farbton Oberfläche der Rostwinkel: roh Wandanschlussschuhe, Noniusabhänger, ... €/m2 Liefern und Montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: pulverbeschichtet ähnlich RAL ............... [für LOOP® Decke] Oberfläche: pulverbeschichtet ähnlich RAL ............... [für Langfeldplattendecke] Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm €/lfm Liefern und Montieren von PUNTEO®-J und PUNTEO®-J-Adapter je Wahlweise:  PUN J085-018N3-03 [warmweiß/3000 K] oder  PUN J085-018N4-03 [neutralweiß/4000 K] Leuchtenleistung: 20 W [mit LED-Treiber] Bestückung: 18 W LED Array, austauschbar Lichtstrom LED: 3000 K / 4000 K: 2286 lm / 2390 lm Leuchteneffizienz: bis zu 84 lm/W Lichttechnik: engstrahlend – 2 x 20° Material: Einbauring Aluminium feingedreht; Reflektor Aluminium eloxiert Einbauhöhe: min. 135 mm Deckenöffnung: Ø 100 mm in Grunddecke Inkl. LED Treiber Dali dimmbar: LVG 500-024-02-02 Inkl. PUNTEO®-J 085-Adapter: PUN J 085-018-Z 001 Kaschierungsblech in der Farbe der Grunddecke: PUN J 085-018-Z 002 Inkl. Wieland Stecker Wieland Buchse bauseits – Gewerk Elektro EP: ............... €/m² GP: .............. € |