# Open Sky |  Lichtglasdecke

Das System besteht aus werkzeuglos abklappbaren Glaselementen, die über eine Knotenpunktkonstruktion an der Unterkonstruktion befestigt sind. Es können Scheibengrößen von B: 500…1200mm und L: 500…1200mm gewählt werden und werden mit einer 8mm Fuge umlaufend angeschlossen. Die Scheiben sind teilvorgespannt über eine transluzente Folie verbunden. Die Kanten sind poliert und angefast. Die Konstruktion ist für Überkopfverglasungen geeignet.

Die Knotenpunkte sind an einem Weitspannträgersystem, bestehend aus einem Primär- und einem Sekundärprofil, befestigt, sodass jeder Punkt im Raum erreichbar ist [siehe Detail 1]. Es sind ein-, zwei-, drei- und vierarmige Knoten lieferbar. Das ermöglicht eine Vielzahl von Raumsituationen bis hin zu dreieckigen oder trapezförmigen Glasflächen. Die Erarbeitung eines entsprechenden Deckenspiegels erfolgt durch den Auftragnehmer.

Die Knoten sind mit einem Drehgelenk und einer Verschlussseite ausgeführt. Der Öffnungsmechanismus wird durch Druck gegen die Scheibe entriegelt. Diese ist über ein Sicherungsseil mit Dämpfungsmechanismus gesichert, um unkontrolliertes Herabschwingen zu verhindern. Die Scheibe und das Scharnier/Verschlussteil sind über ein elastisches Kopplungselement mit einem Edelstahlkopf verbunden.

Für die Konstruktion ist gegebenenfalls durch den Auftragnehmer ein statischer Nachweis zu führen. Die Bauhöhe von der Unterkante der Glasebene bis zur Oberkante Weitspannträger beträt ca. ~365mm betragen (bzw. ~510mm bis zur Oberkante Rekflektor,um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen).

Die Beleuchtung wird oberhalb des Weitspannträgers befestigt, so dass die Glaselemente nur indirekt beleuchtet werden. Durch eine Überkreuzstrahlung wird eine gleichmäßige Ausleuchtung der Glaselemente erreicht. Je lfm Glasfeld ist dementsprechend 1lfm Lichtband erforderlich.

Ausführung der Beleuchtung:	mit regelbaren EVGs.

Ausführung des Wandanschlusses:	In der Regel werden die Lichtglasdeckenfelder mit einem Gipsfries, einer Langfeldplatte Einhänge- Hakensystem (durlum System S4) oder durlum Profilen Typ eingefasst.

Lichtglasdecke System durlum Open Sky oder glwtg. bestehend aus:

| Pos lfm | Liefern und montieren Open Sky Unterkonstruktion aus Weitspannprofilen [Grob- und Feinrost], bestehend aus einem verzinkten Profil 40/40/3mm. Die Profile werden über einen Kreuzverbinder und einer speziellen Schraube an jedem Knotenpunkt verschraubt. Der Profilrost wird mit M12 Gewindestangen [gemäß Detail 2] über einen zugelassenen Dübel [Lasteinleitung gemäß Statik] abgehängt. Unterkonstruktion im Achsraster … mm x … mm gemäß vorgehender Beschreibung, beiliegendem Deckenspiegel und statischen Anforderungen gemäß Montageanleitung des Herstellers. An jedem Kreuzpunkt kann jetzt ein ein-, zwei-, drei- oder vierarmiger Knoten befestigt werden. EP … €/lfm GP … € |
| --- | --- |
| Pos Stk | Vierarmige Knotenpunkte, bestehend aus einem Befestigungsblech, vier Stielen, zwei Kippgelenken und zwei Durloc Verschlusselementen mit Sicherungsseil. Liefern und montieren. EP … €/Stk GP … € |
| Pos Stk | Dreiarmige Knotenpunkte, bestehend aus einem Befestigungsblech, drei Stielen, zwei Kippgelenken und einem Durloc Verschlusselement mit Sicherungsseil. Liefern und montieren. EP … €/Stk GP … € |
| Pos Stk | Zweiarmige Knotenpunkte, bestehend aus einem Befestigungsblech, zwei Stielen, ein oder zwei Kippgelenken und ein oder zwei Durloc Verschlusselementen mit Sicherungsseil [siehe Deckenplan]. Liefern und montieren. EP … €/Stk GP … € |
| Pos Stk | Einarmige Knotenpunkte, bestehend aus einem Befestigungsblech, einem Stiel, wahlweise mit Kippgelenken oder Durloc Verschlusselementen mit Sicherungsseil [siehe Deckenplan]. Liefern und montieren. EP … €/Stk GP … € |
| Pos Stk | TVG Glasscheibe mit polierten Kanten L = ca. … mm B = ca. … mm Mit je vier bzw. drei, zwei oder einer Bohrung, mit eingebautem Verriegelungselement bzw. Scharnierklappelement [je beiliegendem Deckenspiegel]. Liefern und montieren. EP … €/Stk GP … € |
| Pos Stk | Dito Vorposition jedoch als Dreieck Liefern und montieren. EP … €/Stk GP … € |
| Pos Stk | Dito Vorposition jedoch als Trapez Liefern und montieren. EP … €/Stk GP … € |
| Pos lfm | Lichtband an Weitspannträger befestigt – lfm entsprechend dem Scheibenabstand. Liefern und montieren. EP … €/lfm GP … € |