# POLYLAM® | Vertikallamellensystem

Bei dem Vertikallamellensystem Typ POLYLAM® handelt es sich um ein technisches Vertikallamellensystem, das sowohl raumbegrenzende als auch akustische Eigenschaften hat. Das System besteht aus einer Lamelle mit einer Lamellenbreite von 40, 63 oder 100 mm [wählbar 30-100 mm]. Die Lamellen können an den Flanken perforiert ausgeführt werden. Perforationsbild gemäß durlum Metalldeckenhandbuch, vorzugsweise RV-L6. Die Lamellenhöhe kann zwischen 100 und 360 mm variiert werden, als Sonderausführung sind auch Lamellenhöhen von minimal 30 und maximal 800 mm möglich. Die Gesamtbauhöhe inklusive Unterkonstruktion ist die Lamellenhöhe zuzüglich 34 mm. Das Modul ist frei wählbar, Mindestmodulabstand ist Lamellenbreite plus 50 mm. Die Trageschienen werden quer zur Lamellenlängsachse angeordnet und können entweder über einen Rostwinkel als Queraussteifung oder direkt über Gewindestäbe bzw. Noniusabhängungen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln an der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] montiert werden [Abstände richten sich nach EN 13964]. Lamelleneinzellängen können zwischen 300 und 3800 mm gewählt werden. Lamellenlängen kleiner 1500 mm erfordern 2 Trageschienen am Lamellenstoß, Lamellenlängen größer 1500 mm erfordern eine zusätzlich mittig angebrachte Trageschiene. Die Lamellen haben stirnseitig eine Aufkantung mit Zentriernase und können so in Längsrichtung zentriert und wahlweise verschraubt werden. Die freien Enden der Lamelle können über einen Enddeckel als Stirnkappe geschlossen werden. Die Verbindung zwischen Trageschiene und Lamelle erfolgt über eine Hakenkantung, die eine sichere, formschlüssige Verbindung gewährleistet. Je nach Beanspruchung ist es möglich, die Lamelle anhebesicher über einen Sicherungsclip mit der Trageschiene zu verbinden.

Akustische Anforderungen:

Das POLYLAM® Lamellensystem kann mit unterschiedlichen Füllungen als Absorptionsstoff ausgerüstet werden, z.B. mit Mineralwolle im PE-Beutel. Die erforderlichen äquivalenten Absorptionsflächen können durch die unterschiedliche Anzahl von Lamellen, die Lamellenhöhe und -breite sowie Füllungen den Anforderungen angepasst werden. Folgende αp sind bei Breite 35 mm, Höhe 245 mm und Modul 300 mm zu erreichen:

|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αp | 0,30 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,80 | 0,75 |

Sprinkler:

Der freie offene Querschnitt ist in der Regel größer 70 %, so dass dieses Deckensystem als „offen“ gilt und keine separate Sprinklerebene für den Deckenhohlraum erforderlich ist. [Ist im Einzelfall zu prüfen].

Lüftung:

Die Lamellen können auch zu- und abluftführend ausgeführt werden. Hier werden die Lamellen den entsprechenden Anforderungen projektweise angepasst.

Licht:

Die Lamellen können als Lichtelemente ausgeführt werden und werden in die gleiche Unterkonstruktion eingehängt. Ausführung mit integrierter Punktleuchte durlum PUNTEO®-S oder integrierter Linienleuchte durlum OMEGA.

Leitfabrikat System durlum Vertikallamelle Typ POLYLAM® oder gleichwertig. Bestehend aus:

| Pos............................ ..............................m2 | Liefern und montieren von Vertikallamelle Typ POLYLAM® im Querschnitt U-förmig mit oben angeformter Hakenkantung Lamellenbreite: wahlweise  40 mm od.  63 mm od.  100 mm od.  … mm Lamellenhöhe: … mm [min. 100, max. 360 mm] Lamelleneinzellänge: … mm [min. 300, max. 3000 mm] Modul: … mm Material: wahlweise  Stahlblech od.  Aluminium natureloxiert Oberfläche: weiß pulverbeschichtet RAL 9016 od. nach  RAL … Farbton od. wahlweise  Holzoptik DUROPLAN W … Perforation: durlum Typ RV-L6 [2,1/4] mit 10 mm ungelochtem Rand zu den Abkantungen Schallabsorption: Lamellen mit Mineralwolle in PE Beutel RG 17 kg/m³ ausgefüllt EP: … €/m² GP: … € |
| --- | --- |
| Pos Stk | Rüstkosten je Format, Ausführung und Abruf 1-10 Stk |
| Pos Stk | Rüstkosten je Format, Ausführung und Abruf 11-250 Stk |
| Pos Stk | Rüstkosten je Format, Ausführung und Abruf >250 Stk |
| Pos Stk | Enddeckel als Stirnkappe [optional] EP: … €/Stk GP: … € |
| Pos Stk | Enddeckel mit F-Lippe [optional] für bauseits angepasste Lamellen EP: … €/Stk GP: … € |
| Pos Stk | Anhebesicherung [optional] EP: … €/Stk GP: … € |
| Pos m² | Liefern und montieren einer Unterkonstruktion zur Vertikallamelle Typ POLYLAM® U-Trageschienen für Modul … mm [mind. Lamellenbreite +50 mm]. Ausführung Stahl schwarz beschichtet. Abhängung mit Noniusabhänger oder Gewindestab als Direktabhängung für die U-Trageschiene oder Abhängung über Rostwinkel [schwarz] und Noniusabhänger. Bauaufsichtlich zugelassenem Dübel. EP: … €/m² GP: … € |