# PYTHA® | Multidirektionales Raster – montiert auf T24 Trageprofil

Breitstegrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [T-Schiene] und vorgefertigten Rasterelementen.

Die 2400mm langen T-Schienen werden über einen Abhänger für Gewindestäbe mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der T24-Profile beträgt 1200mm.

Über 1200mm lange T24-Querprofile, die im Modulabstand in die Ausstanzungen der Längsprofile kraftschlüssig eingerastet werden, wird ein Rost gebildet, so dass die einzelnen Rasterelemente auf die T-Profile aufgelegt werden können [sichtbare Konstruktion].

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Multidirektionale Rasterdecke PYTHA® Feldgröße: 1200x1200mm Stegbreite/Höhe: 9/40mm Schritt: 120mm Farbe: ............... [Farben auf Anfrage] Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos m² | T-Schiene [T24] als Längsprofil Farbe:  Weiß Weitere Farben auf Anfrage Länge: 2400mm EP: …............ €/m² GP: ............… € |
| Pos m² | T-Schiene [T24] als Querprofil Farbe:  Weiß Weitere Farben auf Anfrage Länge: 1200mm EP: …............ €/m² GP: ............… € |