# PYTHA® | Multidirektionales Raster – montiert mit integrierter Trageschiene

Multidirektionales Raster, bestehend aus einer Unterkonstruktion mit integrierter Trageschiene und vorgefertigten Rasterelementen.

Das Rasterelement wird mit einem G9-Abhänger über M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der Trageprofile beträgt 1200mm.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert und bestehen aus dreieckigen Zellen mit U-förmigen, scharfkantigen Stegen. Das parallelogrammförmige Rasterelement besteht aus unterschiedlichen Längs- und Querstegen. Die Stege der Stirn- und Längsseiten werden über angeformte Haken mit der integrierten Trageschiene formschlüssig verbunden. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend und einzeln revisionierbar. Die korrekte Ausrichtung der Rasterelemente wird durch die integrierte Traverse gewährleistet.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Multidirektionale Rasterdecke PYTHA® Feldgröße: 1385,64x600mm [Form eines Parallelogramms] Stegbreite/Höhe: 9/40mm Schritt:  86mm  100mm  120mm  150mm Andere Schritte auf Anfrage Farbe: ............... [Farben auf Anfrage] Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos lfm | L-Randwinkeln Höhe: 40mm Breite: 20mm Länge: 2000mm Material: Aluminium, bandlackiert Farbe:  Weiß  Schwarz  RAL 9006  Natureloxiert EP: ............… €/lfm GP: ............… € |