# QUADRA® | Einstegraster – montiert auf T15/T24 Trageprofil

Einstegrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [T-Schiene] und vorgefertigten Rasterelementen.

Die T-Schiene wird über einen Abhänger für Gewindestab mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der T-Profile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Feldgrößenlänge.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend. Die einzelnen Rasterelemente werden auf die T-Profile aufgelegt [sichtbare Konstruktion] oder eingehängt [halb verdeckte Konstruktion].

Typischerweise erfolgt der Randanschluss über eine Schattenfuge.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Einstegrasterdecke QUADRA® Feldgröße [LxB]:  600x600mm  625x625mm  1200x600mm  1250x625mm Materialstärke: 0,6mm Zellenmaß: ............... mm [17-100mm] Steghöhe: ............... mm [19-62mm] Farbe:  Weiß  Schwarz  Natureloxiert  RAL 9006  RAL 7012 Material: Aluminium [beidseitig bandlackiert, Kanten unlackiert] EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos m² | T-Schiene [T15/T24] Farbe:  Weiß Weitere Farben auf Anfrage EP: ............… €/m² GP: ............… € |