# FS4.5 KS RHOMBOS  |  Haken-Klapp-Schiebesystem, abklappbar

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ Pos............................ .............................lfm Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System FS4.5 KS RHOMBOS V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] mit an den Stirnseiten der Streckmetallplatten angeschweißten Rahmen in die Z-Auflageprofile formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Zum Abklappen sind die Platten auszuhängen, abzusenken und in die an den Stirnseiten angebrachten Klapphaken einzuhängen und abzuklappen. Die abgeklappten Langfeldplatten lassen sich mühelos zu Paketen zusammenschieben. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System FS4.5 KS, bestehend aus Z-Auflageprofilen U 1005 A, welche in Längsrichtung des Flures montiert werden. Z-Auflageprofile werden entweder mit Wandankern U 1042 zu den Flurwänden oder mit Noniusunter- und -oberteil mit amtlich zugelassenen Dübeln drucksteif an den Flurwänden, alternativ mit Gewindestangen oder mit quer zum Flur montierten Rostwinkeln U 1040 und Noniusunter- und -oberteil mit amtlich zugelassenen Dübeln, drucksteif zur Rohecke abgehängt. Der Abstand der Abhängepunkte richtet sich nach DIN EN 13964 sowie nach der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte sowie auf parallelverlaufende, schaukelfreie Haken-U-Profile-Montage ist zu achten. Schraubverbindungen sind gegen Lösen zu sichern. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile bestehen aus verzinktem Stahlblech. €/lfm Liefern und montieren von durlum Abdeckwinkel AW 2560 zur Abdeckung der Fugen zwischen den Langfeldplatten und den Flurwänden. Die Abdeckwinkel sind vor Ort den Fugenbreiten anzupassen und mit Dübeln oberhalb der Langfeldplatten an den Flurwänden zu befestigen. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Edelstahl gebürstet Materialdicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) €/lfm |
| --- | --- |