# FS5.2 FH RHOMBOS  |  Auflagesystem mit Gipsfries-Abschlussprofilen

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System FS5.2 FH RHOMBOS V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Eine einfache, werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System FS5.2 FH, bestehend aus einem Gipsabschlussprofil RS 1401 aus Aluminium, welches über einen verschiebbaren Arretierhalter AH 161 Noniusunter- und -oberteil und amtlich zugelassenen Dübeln zur Rohdecke abgehängt wird. Die Profile sind vollkommen waagerecht und zueinander parallelverlaufend zu befestigen. Der Abstand der Abhängepunkte ist nach DIN EN 13964 und nach der Statik des Systems auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuprüfen. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile bestehen aus verzinktem Stahlblech bzw. Aluminium. €/lfm |
| --- | --- |