# S1 RHOMBOS | Klemmsystem

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System S1 RHOMBOS. Die Streckmetallplatten haben an der Längsseite eine Versteifungssicke und werden in eine spezielle Unterkonstruktion [separate Position] über Klemmnocken kraftschlüssig eingerastet. Mit einem Demontagewerkzeug können die Streckmetallplatten aus der Klemmkonstruktion gezogen und abgenommen werden. Ein freier Zugang zum Deckenhohlraum ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V5 Masche M260 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,0 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer Unterkonstruktion System S1 RHOMBOS, bestehend aus sendzimir verzinkten Klemmprofilen U 1000 H(Primär+Sekundärprofile), die als Rostkonstruktion über Trageschienen-Kreuzverbinder U 1001 H abgehängt werden. Der Abstand der Primärprofile/Klemmprofile ist nach DIN EN 13964 und entsprechend der Montageanleitung auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuprüfen. Die Profile werden über Noniusabhänger drucksteif abgehängt. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur amtlich zugelassene Dübel verwendet werden. Die Wandanbindung der Primärprofile erfolgt mit dem Wandanschlussteil U 1010. Der Abstand der Sekundärprofile ist exakt auf den Abstand der beiden Klemmseiten der Streckmetallplatten abzustimmen. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, welche vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Abhängehöhe: ...............mm. € / m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Profilform: nach durlum Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm € / lfm |
| --- | --- |