# S5.4 K-BR RHOMBOS  |  C-Bandraster-Parallelsystem, abklappbar mit Bolzen/Riegel

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System S5.4 K-BR RHOMBOS V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingerastet. In die Streckmetallplatten werden federnd gelagerte Bolzen sowie Riegel eingebracht und befestigt. Zur Demontage werden die Riegel mit einem Schraubendreher zurück gedrückt und die Streckmetallplatte nach unten abgeklappt. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion im System S5.4 K-BR, bestehend aus einem formgelochten Rostwinkel U1040 als Querrost(Primärprofil), welcher mit Noniusunter- und -oberteil oder mit Gewindestäben von der Rohdecke mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Abhängehöhe: ............... mm. Die Primärprofile sind über Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben Der Abstand der Primärprofile ist nach DIN EN 13964 und entsprechend der Montageanleitung auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. Die Primärprofil schließen über den Wandanker U 1042 an die Wände an. An die Primärprofil werden C-Zargen C 2000 als Längsprofile(Sekundärprofil) über Zargenprofilabhänger C 2007 mit Schrauben M6 [gegen Lösen gesichert] geschraubt. Alternativ können die Sekundärprofile mit dem Punktabhänger C 2003 abgehängt werden. In die Längsseiten der Sekundärprofile sind, auf die Abmessung der Streckmetallplatten abgestimmt, spezielle Ausklinkungen zur Aufnahme der Streckmetallplatten eingebracht. Die Längsverbindung der Sekundärprofile erfolgt über Zargen-Längsverbinder C 2004. Der Anschluss an Wände erfolgt über Wandanschlussschuhe C 2009. Der Abstand der C-Zargen ist exakt auf die Länge der Streckmetallplatten abzustimmen, sodass die Platten spannungsfrei im System liegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus verz. Stahlblech. Oberfläche C-Bandraster: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Alternative Materialien für die C-Zarge: Aluminium oder Edelstahl Schichtdicke: ca. 70 µm €/m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm €/lfm |
| --- | --- |