# S5.7 KS-BR RHOMBOS  |  C-Bandraster-Parallelsystem, abklapp- und verschiebbar mit Bolzen/Riegel

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System S5.7 KS-BR RHOMBOS V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] mit an den Stirnseiten der Streckmetallplatten federndgelagerten Bolzen formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Das Abklappen und die Demontage erfolgen mit einfachem Werkzeug [z.B. Schraubendreher]. Die abgeklappten Streckmetallplatten lassen sich mühelos zu Paketen zusammenschieben. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion im System S5.7 KS-BR, bestehend aus einem formgelochten Rostwinkel U 1040 als Querrost(Primärfrofil), welcher mit Noniusunter- und -oberteil oder mit Gewindestäben von der Rohdecke mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Abhängehöhe: ............... mm. Die Primärfrofile sind über Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben]. Der Abstand der Primärprofile ist nach DIN EN 13964 und entsprechend der Montageanleitung auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. Die Primärfrofile schließen über den Wandanker U 1042 an die Wände an. An die Primärfrofile werden C-Zargen C 2000 als Längsprofile(Sekundärprofile) über Zargenprofilabhänger C 2007 mit Schrauben M6 [gegen Lösen gesichert] geschraubt. Alternativ können die Sekundärprofile mit dem Punktabhänger C 2003 abgehängt werden. Die Längsverbindung der Sekundärprofile erfolgt über Zargen-Längsverbinder C 2004. Der Anschluss an Wände erfolgt über Wandanschlussschuhe C 2009. Der Abstand der C-Zargen ist exakt auf die Länge der Streckmetallplatten abzustimmen, sodass die Platten spannungsfrei im System liegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus verz. Stahlblech. Oberfläche C-Bandraster: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 70 µm Material C-Bandraster: verz. Stahlblech, wahlweise Aluminium oder Edelstahl €/m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm €/lfm |
| --- | --- |