# S7 KS RHOMBOS  |  Warenträgersystem, abklappbar/verschiebbar

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System S7 KS RHOMBOS V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Zum Abklappen sind die Platten auszuhängen, abzusenken und in die an den Stirnseiten zusätzlich angebrachten Klapphaken einzuhängen und abzuklappen. Die abgeklappten Streckmetallplatten lassen sich mühelos zu Paketen zusammenschieben. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28mm Maschenbreite: 12mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion im System S7 KS RHOMBOS, bestehend aus einem formgelochten Rostwinkel U 1040 als Querrost(Primärprofil), welcher mit Noniusunter- und -oberteil oder mit Gewindestab von der Rohdecke drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Primärprofile sind über Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben]. Der Abstand der Primärprofile ist nach DIN EN 13964 und entsprechend der Montageanleitung auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. An die Primärprofile werden die Aluminium Warenträgerprofil als Längsprofile(Sekundärprofile) mit Schrauben M6 [gegen Lösen gesichert] geschraubt. Die Längsverbindung der Sekundärprofile erfolgt über Warenträger-Längsverbinder. Der Anschluss an Wände erfolgt über Wandanker U 1042. Der Abstand der Sekundärprofile ist exakt auf die Länge der Streckmetallplatten abzustimmen, so dass die Platten spannungsfrei im System eingehängt werden. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus verzinktem Stahlblech bzw. Aluminium. Oberfläche der Warenträgerprofile: Aluminium natur, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 60 µm Abhängehöhe: ...............mm. € / m2 Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus verz. Stahlblech bzw. Aluminium. Oberfläche der Warenträgerprofile: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 70 µm €/m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm €/lfm |
| --- | --- |