# S1.12 KD  |  Klemmsystem, abklappbar/verschiebbar

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System S1.12 KD. Die Langfeldplatten erhalten an den Stirnseiten je einen dur-Bügel. Die Platten werden über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] über Klemmnocken kraftschlüssig eingerastet. Mit einem Demontagewerkzeug können die Langfeldplatten aus der Klemmkonstruktion gezogen und über die dur-Bügel abgeklappt und verschoben werden. Ein freier Zugang zum Deckenhohlraum ist gewährleistet. Die Platte ist im abgeklappten Zustand formschlüssig verbunden. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm [Plattengewicht max. 4,0 kg/Platte] €/m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer Unterkonstruktion System S1.12 KD, bestehend aus sendzimir verzinkten Klemmprofilen U 1000, die als Rostkonstruktion über Trageschienen-Kreuzverbinder U 1001 H abgehängt werden. Der Abstand der Rostklemmprofile ist nach DIN 18168, DIN EN 13964 und nach der Statik des Systems auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuprüfen. Die Profile werden über Noniusabhänger drucksteif abgehängt. Abhängehöhe: ............... mm. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur amtlich zugelassene Dübel verwendet werden. Die Wandanbindung der Klemmprofile erfolgt mit dem Wandanschlussteil U 1010. Der Abstand der Hauptklemmprofile ist exakt auf den Abstand der beiden Klemmseiten der Langfeldplatten abzustimmen. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, welche vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. €/m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm €/lfm |
| --- | --- |