# S1  |  Klemmsystem

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ ..............................m² Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Kassetten im System S1. Die Kassetten werden über Klemmnocken kraftschlüssig in eine spezielle Unterkonstruktion [separate Position] eingerastet. Mit einem Demontagewerkzeug können die Kassetten aus der Klemmkonstruktion gezogen und abgenommen werden. Ein freier Zugang zum Deckenhohlraum ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech, Aluminium oder Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 60µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5], 16,20% freier Querschnitt Schallabsorption: über ein spezielles schwarzes durlum Akustikvlies w=ca. 0,73 Abmessung: • Modul 600: 600x600mm • Modul 625: 625x625mm €/m² Liefern und montieren einer Unterkonstruktion durlum System S1, bestehend aus sendzimir verzinkten Klemmprofilen U 1000 H als Queraussteifung [Primärprofil]. Sie werden mit Noniusabhängern [drucksteif] oder mit Schnellspannabhängern mit amtlich zugelassenen Dübeln von der Rohdecke abgehängt. Die Primärprofile sind über den Längsverbinder U 1002 am Längsstoß miteinander zu verbinden. Die Anbindung der Primärprofile an die Wände erfolgt über den Wandanschluss U 1010. Der Abstand der Primärprofile richtet sich nach den Anforderungen der DIN EN 13964 und der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Die Primärprofile U 1000 H werden über den Kreuzverbinder U 1001 H mit den Sekundärprofilen U 1000 H verbunden. Die Sekundärprofile werden über den Verbinder U 1002 am Längsstoß miteinander verbunden. Der Wandanschluss der Sekundärprofile erfolgt über den Wandanschluss U 1010. Der Abstand der Sekundärprofile ist exakt auf 600mm bzw. 625mm abzustimmen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, welche vom Hersteller der Kassetten freigegeben sind. €/m² Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen. Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Profil: • Randwinkel F 025 aus Aluminium • Stufenrandwinkel F 2025 aus Aluminium • Randwinkel L 020 aus Aluminium mit Fixierungsfeder U 020 • U-Profil U 1058 K aus Stahlblech mit Klemmfeder U 1065 K • Bilderleiste 031 aus Aluminium €/lfm |
| --- | --- |