# S4.7 K-TS | Hakensystem, abklappbar mit Schenkelfedern

| Pos ............... ............... m² | Liefern und Montieren von durlum Langfeldplatten im System S4.7 K-TS. Die Langfeldplatten werden über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei mit der einen Stirnseite in die Z-Auflageprofile eingehängt und mit an der gegenüberliegenden Stirnseite befestigten Schenkelfedern in die Z-Auflageprofile eingeclipst. Mit einem Demontagewerkzeug können die Federn aus den Z-Auflageprofilen herausgezogen und die Langfeldplatte aus dem Z-Auflageprofil ausgehängt und abgeklappt werden. Ein dauerhafter Fugenverlauf ist gewährleistet. Zusatzlast als Flächengewicht ≤15 kg/Platte Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016 matt, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies Alpha-s = ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge: ............... mm Breite: ............... mm €/m² |
| --- | --- |
| Pos .............. | Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € |
| Pos ............... ............... m² | Liefern und Montieren einer durlum Unterkonstruktion System S4.7 K-TS, bestehend aus einem formgelochten Rostwinkel U 1040 als Querrost, welcher mit Noniusunter- und -oberteil oder mit Gewindestab von der Rohdecke drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Rostwinkel sind über Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben]. Der Abstand der Rostwinkel richtet sich nach den Anforderungen der DIN 18168, der DIN EN 13964 sowie der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. An die Rostwinkel werden spezielle Z-Auflageprofile U 1005 AM-TS, welche mit Ausstanzungen für die Schenkelfedern versehen sind, als Längsprofile mit Schrauben M6 [gegen Lösen gesichert] geschraubt. Die Längsverbindung der Z-Auflageprofile erfolgt über Verbinder U 401. An die Wände erfolgt die Anbindung der Rostwinkel sowie der Z-Auflageprofile über Wandanker U 1042. Der Abstand der Z-Auflageprofile ist exakt auf die mit dem Aufhängehaken ausgebildeten Stirnseite und den auf der gegenüberliegenden Stirnseite angebrachten Schenkelfedern der Langfeldplatte abzustimmen, sodass die Platten spannungsfrei im System hängen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus verz. Stahlblech. €/m² |
| Pos ............... ............... lfm | Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: weiß pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016 matt, wahlweise nach RAL ............... Farbton Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm €/lfm |