# S7 KS  |  Warenträgersystem, abklappbar/verschiebbar

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System S7 KS. Die Langfeldplatten werden über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] mit an den Stirnseiten der Langfeldplatten abgekanteten Haken in die Warenträgerprofile formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Zum Abklappen sind die Platten auszuhängen, abzusenken und in die an den Stirnseiten zusätzlich angebrachten Klapphaken einzuhängen und abzuklappen. Die abgeklappten Langfeldplatten lassen sich mühelos zu Paketen zusammenschieben. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm €/m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion im System S7 KS, bestehend aus einem Aluminium Warenträgerprofil, welches mit Noniusunter- und -oberteil von der Rohdecke drucksteif und schaukelfrei mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Abhängehöhe: ............... mm. Die Längsverbindung der Warenträgerprofile erfolgt über Warenträger-Längsverbinder. Der Anschluss an Wände erfolgt über Wandanker U 1042 und Gewindeplatte mit Schraube. Der Abstand der Warenträgerprofile ist exakt auf die Länge der Deckplatten abzustimmen, sodass die Platten spannungsfrei im System hängen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus verz. Stahlblech bzw. Aluminium. Oberfläche der Warenträgerprofile: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm €/m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm €/lfm |
| --- | --- |