# S7  |  Warenträgersystem

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm Pos............................ | Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System S7. Die Langfeldplatten werden auf eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm €/m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion System S7, bestehend aus einem Aluminium Warenträgerprofil, welches mit Noniusunter- und -oberteil von der Rohdecke drucksteif und schaukelfrei mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Abhängehöhe: ............... mm. Die Längsverbindung der Warenträgerprofile erfolgt über Warenträger-Längsverbinder. Der Anschluss an Wände erfolgt über Wandanker U 1042 und Nutenstein W 2053 N. Der Abstand der Warenträgerprofile ist exakt auf die Länge der Langfeldplatten abzustimmen, sodass die Platten spannungsfrei im System liegen, alternativ eingehängt werden. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus verzinktem Stahlblech bzw. Aluminium. Oberfläche der Warenträgerprofile: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm €/m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm €/lfm Zulage für Ausführung mit Windsicherung U 2053 WS. Ausführung und Abmessungen gemäß statischen Anforderungen. € |
| --- | --- |