# STAR 15® | Linearraster – montiert auf Unterkonstruktion U 94

Lineare Lamellenrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [U-Trageprofil] und vorgefertigten Rasterfeldern.

Das formgelochte U-Trageprofil U 94 wird mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Der Abstand der U-Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß.

Lässt es die Abhängehöhe zu, kann die Montage mit dem Rostwinkel U 1040 als Queraussteifung erfolgen. Ab einer Abhängehöhe von 500mm ist die Queraussteifung notwendig. Der Rostwinkel wird mit M6-Gewindestäben gegen Lösen gesichert von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Anschließend wird das U-Trageprofil U 94 mit dem Rostwinkel verschraubt.

Die Rasterfelder werden im Modulabstand montiert und bestehen aus parallel laufenden, U-förmigen, scharfkantigen Lamellen. Die Lamellen erhalten eine Lochung zur Verbindung der Rasterfelder und der U-Trageprofile über Haltefedern [C 94]. Die Lamellen werden über Traversen zu einem Rasterfeld verbunden. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend und einzeln abklappbar. Die korrekte Ausrichtung der Rasterfelder wird durch eine verwechslungssichere Kennzeichnung [Stanzung] gewährleistet.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Lineare Lamellenrasterdecke STAR 15® Felder: 1200x600mm Lamelle: 15/14,5mm [Stegbreite/Steghöhe] Lamellenabstand/Modul: ............... mm [≥25mm] Lamellenfarbe: o Weiß o RAL 9006 o Schwarz Weitere Farben auf Anfrage Traverse: 9/22mm [Stegbreite/Steghöhe] Traversenabstand: 375mm Traversenfarbe: Schwarz Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos lfm | U-Profil [U 94] Farbe:  Weiß  Schwarz Länge: 2400mm Bedarf pro m²: 0,83lfm/m² [bei Feld 1200x600mm] EP: ............… €/lfm GP: ............… € |
| Pos Stk | U-Profil Verbinder [V 94] Farbe:  Weiß  Schwarz Bedarf: 0,41 Stk/m² EP: ............… €/Stk GP: ............… € |
| Pos Stk | Haltefedern [C 94] Bedarf: 4 Stück/Rasterfeld EP: …............ €/Stk GP: …............ € |