# STARLAM® | Linearraster – montiert auf T15/T24 Trageprofil

Lineare Lamellenrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [T-Schiene] und vorgefertigten Rasterelementen.

Die T-Schiene wird über einen Abhänger für Gewindestab mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der T-Profile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Feldgrößenlänge.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend. Die einzelnen Rasterelemente werden auf die T-Profile eingehängt [verdeckte Konstruktion].

Typischerweise erfolgt der Randanschluss über eine Schattenfuge.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Lineare Lamellenrasterdecke STARLAM® Felder: o 1200x600mm o 1250x625mm Lamelle: o STARLAM® 4: 4/42mm [Stegbreite/Steghöhe] o STARLAM® 9: 9/40mm [Stegbreite/Steghöhe] o STARLAM® 15: 15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] Lamellenabstand/Modul: ............... mm [30-75mm] Weitere Abstände auf Anfrage Lamellenfarbe: o Weiß o RAL 9006 o Schwarz Weitere Farben auf Anfrage Traverse: o STARLAM® 4: 15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] o STARLAM® 9: 15//37mm [Stegbreite/Steghöhe] o STARLAM® 15: 15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] Traversenabstand: STARLAM® 4: o 200mm STARLAM® 9: o 200mm o 240mm o 300mm STARLAM® 15: o 200mm o 240mm o 300mm Traversenfarbe: o Weiß o RAL 9006 o Schwarz Weitere Farben auf Anfrage Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos m² | T-Schiene [T15/T24] Farbe:  Weiß Weitere Farben auf Anfrage EP: …............ €/m² GP: ............… € |