# STARLAM® | Linearraster – montiert mit integrierter Trageschiene

Lineare Lamellenraster, bestehend aus einer Unterkonstruktion mit integrierter Trageschiene und vorgefertigten Rasterelementen.

Das Rasterelement wird mit einem G4-Abhänger über M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964].

Der Abstand der Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Elementgrößenlänge.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert und bestehen aus parallel laufenden U-förmigen, scharfkantigen Lamellen. Die Lamellen werden durch die Traversen zu einem Rasterfeld verbunden. Diese Traversen werden über angeformte Haken mit der integrierten Trageschiene formschlüssig verbunden. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend. Die Rasterfelder werden in die Trageschienen

eingehängt.

Der Randanschluss erfolgt typischerweise über einen L-Randwinkel.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Lineare Lamellenrasterdecke STARLAM® Felder:  1200x600mm  1250x625mm Lamelle:  STARLAM® 4: 4/42mm [Stegbreite/Steghöhe]  STARLAM® 9: 9/40mm [Stegbreite/Steghöhe]  STARLAM® 15: 15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] Lamellenabstand/Modul: ............... mm [30-75mm] Weitere Abstände auf Anfrage Lamellenfarbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz Weitere Farben auf Anfrage Traverse:  STARLAM® 4: 15/37mm [Stegbreite/Steghöhe]  STARLAM® 9: 15//37mm [Stegbreite/Steghöhe]  STARLAM® 15: 15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] Traversenabstand: STARLAM® 4:  200mm STARLAM® 9:  200mm  240mm  300mm STARLAM® 15:  200mm  240mm  300mm Traversenfarbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz Weitere Farben auf Anfrage Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos lfm | L-Randwinkeln Höhe: 40mm Breite: 20mm Länge: 2000mm Material: Aluminium, bandlackiert Farbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz EP: ............… €/lfm GP: ............… € |