# TICELL-N® | Materialstärke 0.6 mm | Einstegraster – montiert auf Unterkonstruktion U 94

Das Ticell-N®-Einstegraster besteht aus einer verdeckten Unterkonstruktion bestehend aus, [U94-U-förmige Trageschiene / V94-U-Profilverbinder / C94-Montageclips] und einzeln herausnehmbaren und abklappbaren Rasterfeldern.

Ticell-N®-Platten bestehen aus quadratischen Zellen, hergestellt durch perforierte Stäbe,  die zusammengesetzt und verpresst werden [quadratische Löcher in geraden Reihen]. Die Stäbe haben dank eines exklusiven Durlumen®-Herstellungsverfahrens ein gewobenes Erscheinungsbild.

Jeder Stab hat entlang seiner Länge N-förmige Ausschnitte [in beiden Richtungen der Platte, versetzt, unten und oben].

Die Stäbe sind wiederum in versetzten Reihen zwischen jedem N-Ausschnitt montiert, wodurch die Decke in 4 Abmessungen ein multidirektionales Erscheinungsbild erhält.

Ticell-N®-Elemente werden mit der Trageschiene U94 montiert, die in modularen Abständen  positioniert sind und der Länge der Platte entsprechen. Die Abmessung des Achsabstands ist unterschiedlich, wenn die Felder in Randbereichen oder in Fluren installiert werden. Das U94 ist auf die Teilung der Zellen [Seiten] indiziert und die Felder werden mit 4 verdeckten C94-Clips befestigt.

Um die Steifigkeit der Struktur zu erhöhen, wird die Verwendung eines L-förmigen Primärträgers U 1040 (schwarz lackiert) empfohlen.

Rasterfelder und U94 U-förmige Trageschienen bestehen aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

Die Elemente, aus denen die Decke besteht, werden gemäß der Norm EN 13964 und der Durlum-Norm hergestellt. In Bezug auf das Aufhängungs- und Befestigungszubehör dürfen nur vom Hersteller zugelassene Verbundwerkstoffe verwendet werden.

| m² | Rasterfelder – Einstegrasterdecke Ticell-N® Materialstärke: 0,6mm Feldgröße [LxB]: 1211.04x605.52 mm Zellenmaß: 33,64x33,64 mm Steghöhe: 40 mm Perforationsabmessungen: ø3.5mm Farbe:  Weiß  Schwarz  Eloxiertes Mühlenfinish  Andere RAL........ EP: ............… €/m² GP: .......... € |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |
| lfm | U-Profil [U 94] Farbe:  Weiß  Schwarz Länge : 2400 mm Bedarf pro m²: 0,9 lfm [bei Feld 1200x600mm] EP: ............… €/lfm GP: ............… € |  |  |
| Stk | U-Profil Verbinder [V 94] Farbe :  Weiß  Schwarz Bedarf: 0,40 Stk EP: ............… €/Stk GP: ............… € | …………………… Stk | Haltefedern [C 94] Bedarf: 4 Sck/Rasterfeld EP: ............… €/Stk GP: ............… € |
| lfm | L-förmigen Primärträgers U 1040 Farbe : Black Länge : 4000 mm Bedarf pro m²: 0.8 lm [bei Feld 1211.04x605.52 mm] EP: ............… €/lfm GP: ............… € | …………………… Stk | Haltefedern U1041 Bedarf pro m²: 0.2 Stück Farbe : Black EP: ............… €/Stk GP: ............… € |