# TICELL® | Einstegraster – montiert auf T15/T24 Trageprofil

Einstegrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [T-Schiene] und vorgefertigten Rasterelementen.

Die T-Schiene wird über einen Abhänger für Gewindestab mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der T-Profile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Feldgrößenlänge.

Beim Einstegraster Typ TICELL® sind die Rasterstege gewoben, so dass der Einsatz einer Beleuchtung aus dem Deckenhohlraum zu gewollten Reflexionen bzw. lichttechnischen Effekten führt. Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert und bestehen aus quadratischen Zellen. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend. Die einzelnen Rasterelemente werden in die T-Profile eingehängt [halb verdeckte Konstruktion].

Typischerweise erfolgt der Randanschluss über eine Schattenfuge.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Einstegrasterdecke TICELL® Feldgröße [LxB]:  600x600mm  1200x600mm Materialstärke: 0,6mm Zellenmaß:  33,33x33,33mm  54,55x54,55mm Höhe: 40mm Farbe:  Weiß  Schwarz  Natureloxiert Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos m² | T-Schiene [T15/T24] Farbe:  Weiß Weitere Farben auf Anfrage EP: ............… €/m² GP: ............… € |