# TOMEO-R® |  Decke-Lichtsystem

TOMEO-R® ist eine Decke-Licht Kombination, bestehend aus runden Deckenelementen und runden LUMEO®-R Lichtflächen. Durch verschiedene Elementgrößen ist TOMEO-R® für jeden Raum geeignet [mögliche Durchmesser ca. 300, 600, 900 oder 1200 mm].

Die Elemente können entweder über Seile abgependelt oder direkt an die Rohdecke bzw. Unterdecke mit einem Gewindestab M6 mit Rohrhülse montiert werden. Das System ist ohne Wandanbindung oder mit Teil-Ronden als Wandanschluss installierbar.

TOMEO-R® kann auch in Verbindung mit einer offenen Metallrasterdecke [Breitstegraster Typ GEO®] montiert werden. Zur Vereinfachung der Montage werden an den Abhängefeldern perforierte Metallkassetten [RG-L18] eingehängt. Durch den modularen Charakter ist eine Rondenbefestigung in jeder Rasterzelle möglich. Dadurch wird eine große Flexibilität der Rondenanordnung bei gleichzeitigem Ausblenden des Deckenhohlraums gewährleistet.

Technische Details

Deckenelemente:	Runde TOMEO-Deckenelemente aus perforierten [RD-L30] oder nicht-perforierten Metall in den Durchmessern ca. 300, 600, 900, 1200 mm.

Lichtelemente:	Die LUMEO®-R Elemente [Anbauleuchte] zeichnen sich durch eine homogene Ausleuchtung aus. Die Leuchtenabdeckung besteht aus DUROSATIN®. Dieses Material mutet im Gegensatz zu Acryl oder Glas auch bei abgeschaltetem Zustand sehr hochwertig an.

Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, EN 13964 und durlum Standard.

Akustische Anforderungen

Das TOMEO-R® Decke-Lichtsystem kann mit unterschiedlichen Füllungen als Absorptionsstoff ausgerüstet werden, z.B. mit vlieskaschierter Mineralwolle. Die TOMEO-R® Deckenelemente können auch perforiert mit rückseitigem Akustikvlies ausgeführt werden. Das Perforationsbild RD-L30 ist für System besonders gut geeignet.

Sprinkler

Die Sprinkler können sowohl an den Elementen als auch in den freien Flächen zischen den Elementen angeordnet werden. Je nach Durchmesser und Anordnung ist im Einzelfall nur 1 Sprinklerebene nötig.

Lüftung

Die Lüftung kann sowohl in die runden Deckenelemente, z.B. als Quellauslass, integriert werden oder auch zwischen den Elementen als Induktionsauslässe angeordnet werden.

Kühlung

TOMEO-R® kann als Kühldecke mit rückseitigen Kupfermäandern in Aluminiumprofilen ausgeführt werden. Da TOMEO-R® ein offenes System ist, können hohe Kühlleistungen erreicht werden.

Leitfabrikat System durlum TOMEO-R® Decke-Lichtsystem oder gleichwertig. Bestehend aus:

| Pos Stk | Liefern und montieren von runden Deckenelementen [TOMEO-R® 300] Durchmesser: 293 mm Material: Stahl elo. verzinkt; t = 1 mm Mit aufgeschweißtem Rahmen und rückseitiger Traverse Farbe:  ähnl. RAL 9010 oder wahlweise  ähnl. RAL ….. Perforation:  glatt oder wahlweise  perforiert [RD-L30] mit Vlies Optional:  Ausführung als Kühldecke EP: ….. €/Stk GP: ….. € |
| --- | --- |
| Pos Stk | Liefern und montieren von runden Deckenelementen [TOMEO-R® 600] Durchmesser: 593 mm Material: Stahl elo. verzinkt; t = 1 mm Mit aufgeschweißtem Rahmen und rückseitiger Traverse Farbe:  ähnl. RAL 9010 oder wahlweise  ähnl. RAL ….. Perforation:  glatt oder wahlweise  perforiert [RD-L30] mit Vlies Optional:  Ausführung als Kühldecke EP: ….. €/Stk GP: ….. € |
| Pos Stk | Liefern und montieren von runden Deckenelementen [TOMEO-R® 900] Durchmesser: 892 mm Material: Stahl elo. verzinkt; t = 1 mm Mit aufgeschweißtem Rahmen und rückseitiger Traverse Farbe:  ähnl. RAL 9010 oder wahlweise  ähnl. RAL ….. Perforation:  glatt oder wahlweise  perforiert [RD-L30] mit Vlies Optional:  Ausführung als Kühldecke EP: ….. €/Stk GP: ….. € |
| Pos Stk | Liefern und montieren von runden Deckenelementen [TOMEO-R® 1200] Durchmesser: 1200 mm Material: Stahl elo. verzinkt; t = 1 mm Mit aufgeschweißtem Rahmen und rückseitiger Traverse Farbe:  ähnl. RAL 9010 oder wahlweise  ähnl. RAL ….. Perforation:  glatt oder wahlweise  perforiert [RD-L30] mit Vlies Optional:  Ausführung als Kühldecke EP: ….. €/Stk GP: ….. € |
| Pos Stk | Liefern und Montieren von durlum LUMEO®-R 300 Anbauleuchte Artikelnummer: 15-LUM-R0300-002 LUMEO®-R Anbauleuchte rund, direkt strahlend. Korpus aus Aluminium mit rahmenloser Lichtfläche aus transluzentem DUROSATIN®, aufgezogen auf Aluminium-Trägerring. Verbindung Abdeckung und Korpus über Klemm-Federsystem. Innen liegendes Vorschaltgerät für Leuchtmittel 1 x 22 W T5-R. Schutzart IP20. Fabrikat: durlum Produkt: LUMEO®-R Anbauleuchte Lichtverteilung: direkt strahlend Durchmesser: 293 mm Höhe: 82 mm Bestückung: 1 x 22 Watt T5-R Steuerung:  nicht dimmbar od. wahlweise  1-10 V dimmbar od.  DALI Schutzklasse: IP20 Anschluss:  Steckklemme 3-pol. [5-pol.] oder wahlweise  Ausführung mit Wieland Stecker und Anschlussleitung Oberfläche:  Alu eloxiert oder  ähnl. RAL ….. Abdeckung: transluzentes DUROSATIN® auf Aluminium Träger EP: ….. €/Stk GP: ….. € |
| Pos Stk | Liefern und Montieren von durlum LUMEO®-R 600 Anbauleuchte Artikelnummer: 15-LUM-R0600-002 LUMEO®-R Anbauleuchte rund, direkt strahlend. Korpus aus Aluminium mit rahmenloser Lichtfläche aus transluzentem DUROSATIN®, aufgezogen auf Aluminium-Trägerring. Verbindung Abdeckung und Korpus über Klemm-Federsystem. Innen liegendes Vorschaltgerät für Leuchtmittel 1 x 22 W T5-R + 1 x 40 Watt T5-R. Schutzklasse IP20. Fabrikat: durlum Produkt: LUMEO®-R Anbauleuchte Lichtverteilung: direkt strahlend Durchmesser: 593 mm Höhe: 100 mm Bestückung: 1 x 22 Watt T5-R + 1 x 40 Watt T5-R Steuerung:  nicht dimmbar od. wahlweise  1-10 V dimmbar od.  DALI Schutzklasse: IP20 Anschluss: Steckklemme 3-pol. [5-pol.] od. wahlweise  Ausführung mit Wieland Stecker und Anschlussleitung Oberfläche:  Alu elxoxiert od. wahlweise  ähnl. RAL ….. Abdeckung: transluzentes DUROSATIN® auf Aluminium Träger EP: ….. €/Stk GP: ….. € |
| Pos Stk | Liefern und Montieren von durlum LUMEO®-R 900 Anbauleuchte Artikelnummer: 15-LUM-R0900-002 LUMEO®-R Anbauleuchte rund, direkt strahlend. Korpus aus Aluminium mit rahmenloser Lichtfläche aus transluzentem DUROSATIN®, aufgezogen auf Aluminium-Trägerring. Verbindung Abdeckung und Korpus über Klemm-Federsystem. Innen liegendes Vorschaltgerät für Leuchtmittel 4 x 40 W T5-R. Schutzklasse IP20. Fabrikat: durlum Produkt: LUMEO®-R Anbauleuchte Lichtverteilung: direkt strahlend Durchmesser: 893 mm Höhe: 140 mm Bestückung: 4 x 40 Watt T5 Steuerung:  nicht dimmbar od. wahlweise  1-10 V dimmbar od.  DALI Anschluss: Steckklemme 3-pol. [5-pol.] od. wahlweise  Ausführung mit Wieland Stecker und Anschlussleitung Farbe:  silber od. wahlweise  ähnl. RAL ….. Schutzklasse: IP20 Abdeckung: transluzentes DUROSATIN® und transpartenter DUROMASTER auf Aluminium Träger EP: ….. €/Stk GP: ….. € |
| Pos Stk | Liefern und Montieren von durlum LUMEO®-R 1200 Anbauleuchte Artikelnummer: 15-LUM-R1200-002 LUMEO®-R Anbauleuchte rund, direkt strahlend. Grundkörper aus Stahlblech. Mantelabdeckung als Aluminium-Trägerring, unterseitig mit transluzentem DUROSATIN®, oberseitig mit einer klaren Folie [DUROMASTER] als Schmutzfänger bespannt. Die Verbindung Abdeckung und Korpus erfolgt über einen Drehmechanismus. Innen liegendes elektronisches Vorschaltgerät für 4 x 40 W T5-R Leuchtmittel. Schutzklasse IP20. Fabrikat: durlum Produkt: LUMEO®-R Anbauleuchte Lichtverteilung: direkt strahlend Durchmesser: 1200 mm Höhe: 200 mm Bestückung: 1 x 22 W + 5 x 40 W T5-R Steuerung:  nicht dimmbar od. wahlweise  1-10 V dimmbar od.  DALI Anschluss: Steckklemme 3-pol. [5-pol.] od. wahlweise  Ausführung mit Wieland Stecker und Anschlussleitung Schutzklasse: IP20 Farbe:  silber oder  ähnl. RAL ….. Abdeckung: transluzentes DUROSATIN® und transpartenter DUROMASTER auf Aluminium Träger EP: ….. €/Stk GP: ….. € |
| Pos Stk | 00-2855341 Abziehwerkzeug für LUMEO® Folienelement EP: ….. €/Stk GP: ….. € |
| Pos m² | Optional: Liefern und Montieren von durlum Breitstegraster Typ GEO® Ausschreibungstest siehe www.durlum.de. EP: ….. €/m² GP: ….. € |
| Pos Stk | Optional: Liefern und Montieren von durlum perforierte Metallkassetten [RG-L18] EP: ….. €/Stk GP: ….. € |