# VARIO 3® | Linearraster – montiert auf T15/T24 Trageprofil

Lineare Lamellenrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [T-Schiene] und vorgefertigten Rasterelementen.

Die T-Schiene wird über einen Abhänger für Gewindestab mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der T-Profile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Feldgrößenlänge.

Die Rasterfelder werden im Modulabstand montiert und bestehen aus parallel laufenden, U-förmigen, scharfkantigen Lamellen. Die VARIO 3® Decken sind zusammengesetzt aus feinen Lamellen und aus zwei größeren Perimeterlamellen, umlaufend um das Rasterfeld. Die Lamellen werden über Traversen zu einem Rasterfeld verbunden. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend.

Alle Teile sind aus bandlackiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Lineare Lamellenrasterdecke VARIO 3® Felder:  600x600mm  1200x600mm Lamelle: 3/20mm [Stegbreite/Steghöhe] Lamellenabstand/Modul: ............... mm [15-40mm] Lamellenfarbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz Perimeterlamelle:  4/42mm [Stegbreite/Steghöhe]  9/40mm [Stegbreite/Steghöhe]  15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] Perimeterlamellenfarbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz  Silber hochglänzend Traverse: 9/40mm [Stegbreite/Steghöhe] Traversenabstand: ca. 300mm Traversenfarbe: Schwarz Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos m² | T-Schiene [T15/T24] Farbe:  Schwarz Weitere Farben auf Anfrage EP: ............… €/m² GP: ............… € |