# VARIO 3® | Linearraster – montiert auf Unterkonstruktion U 94

Lineare Lamellenrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [U-Trageprofil] und vorgefertigten Rasterfeldern.

Das formgelochte U-Trageprofil U 94 wird mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Der Abstand der U-Trageprofile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß.

Lässt es die Abhängehöhe zu, kann die Montage mit dem Rostwinkel U 1040 als Queraussteifung erfolgen. Ab einer Abhängehöhe von 500mm ist die Queraussteifung notwendig. Der Rostwinkel wird mit M6-Gewindestäben gegen Lösen gesichert von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Anschließend wird das U-Trageprofil U 94 mit dem Rostwinkel verschraubt.

Die Rasterfelder werden im Modulabstand montiert und bestehen aus parallel laufenden, U-förmigen, scharfkantigen Lamellen. Die VARIO 3® Decken sind zusammengesetzt aus feinen Lamellen und aus drei größeren Zwischenlamellen. Die Lamellen erhalten eine Lochung zur Verbindung der Rasterfelder und der U-Trageprofile über Haltefedern [C 94 Clipse]. Die Lamellen werden über Traversen zu einem Rasterfeld verbunden. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend und einzeln abklappbar. Die korrekte Ausrichtung der Rasterfelder wird durch eine verwechslungssichere Kennzeichnung [Stanzung] gewährleistet.

Alle Teile sind aus bandlackiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Lineare Lamellenrasterdecke VARIO 3® Felder:  1200x600mm Lamelle: 3/20mm [Stegbreite/Steghöhe] Lamellenabstand/Modul: ............... mm [15-40mm] Lamellenfarbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz Perimeterlamelle:  4/42mm [Stegbreite/Steghöhe]  9/40mm [Stegbreite/Steghöhe]  15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] Perimeterlamellenfarbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz  Silber hochglänzend Traverse: 9/40mm [Stegbreite/Steghöhe] Traversenabstand: ca. 300mm Traversenfarbe: Schwarz Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos lfm | U-Profil [U 94] Farbe:  Weiß  Schwarz Länge: 2400mm Bedarf pro m²: 0,83lfm/m² [bei Feld 1200x600mm] EP: ............… €/lfm GP: ............… € |
| Pos Stk | U-Profil Verbinder [V 94] Farbe:  Weiß  Schwarz Bedarf: 0,41 Stk/m² EP: ............… €/Stk GP: ............… € |
| Pos Stk | Haltefedern [C 94] Bedarf: 4 Stück/Rasterfeld EP: …............ €/Stk GP: …............ € |