# VARIO® 3 | Linearraster – montiert mit integrierter Trageschiene

Lineare Lamellenraster, bestehend aus einer Unterkonstruktion mit integrierter Trageschiene und vorgefertigten Rasterelementen.

Die integrierte Trageschiene wird über Abhänger und M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt. Der Abstand der integrierten Trageschienen richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß.

Die Rasterfelder werden im Modulabstand montiert und bestehen aus parallel laufenden, U-förmigen, scharfkantigen Lamellen. Die VARIO 3® Decken sind zusammengesetzt aus feinen Lamellen und aus vier größeren Perimeterlamellen [umlaufend]. Am Kreuzungspunkt sind sowohl die Perimeterlamellen als auch die integrierte Trageschiene durchlaufend und ergeben ein einheitliches Bild. Die Lamellen werden über Traversen zu einem Rasterfeld verbunden. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend.

Alle Teile sind aus bandlackiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Lineare Lamellenrasterdecke VARIO 3® Felder:  600x600mm  1200x600mm Lamelle: 3/20mm [Stegbreite/Steghöhe] Lamellenabstand/Modul: ............... mm [15-40mm] Lamellenfarbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz Perimeterlamelle:  4/42mm [Stegbreite/Steghöhe]  9/40mm [Stegbreite/Steghöhe]  15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] Perimeterlamellenfarbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz  Silber hochglänzend Traverse: 9/40mm [Stegbreite/Steghöhe] Traversenabstand: ca. 300mm Traversenfarbe: Schwarz Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos lfm | Integrierte Trageschiene Farbe:  Weiß  RAL 9006  Schwarz  Aluminium Silber hochglänzend Weitere Farben auf Anfrage Länge: 2400mm Inkl. 1 Verbinder proTrageschiene Inkl. 2 Abhänger pro Trageschiene EP: ............… €/lfm GP: ............… € |