# WS7 WANDVERKLEIDUNG | Warenträgersystem

| Pos ............... ............... m2 | Liefern und Montieren von durlum Wandplatten gemäß System WS7 Die Wandplatten werden in eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt und mit speziellen WS7-Plattensicherungen [siehe separate Position] gegen mechanischen Druck gesichert. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: verzinktes Stahlblech Materialstärke: 1,0 mm Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL Farbton …………… [wahlweise z.B. durlum RAL 9016 matt DUROPLAN T1] Schichtdicke: ca. 60 µm Perforation: Typ …………… [wahlweise z.B. durlum Typ RG-L15] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies; Farbe schwarz Plattenausführung: rechteckig Plattenausrichtung: für horizontale Verlegung Abmessung: Länge: …………… mm [max. 3000 mm] Breite: …………… mm [max. 1250 mm] EP: …………… [EUR/m2] GP: …………… [EUR] |
| --- | --- |
| Pos ............... ............... Stk | Rüstkosten Wandplatte je Format, Ausbildung und Abruf 1-10 / 11-250 / >250 Stück pro Position EP: …………… [EUR/Stk] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... lfm | Liefern und Montieren einer durlum Unterkonstruktion zu System WS7 Unterkonstruktion bestehend aus Warenträgerprofilen W2053-ST, in welche die Wandplatten formschlüssig und spannungsfrei eingehängt werden. Diese Profile werden in den tragenden Untergrund mit amtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, die gem. den lokalen projektspezifischen Anforderungen entsprechend ausgewählt wurden, fachgerecht und tragend befestigt. Die Abstände der Profile sind entsprechend den Abmessungen der WS7-Wandplatten und der Montageanleitung zu ermitteln und auszulegen, so dass die Wandplatten formschlüssig und spannungsfrei eingehängt werden können. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden die vom Hersteller der Wandverkleidung freigegeben sind. Alle tragenden sind Teile aus verz. Stahlblech auszuführen. EP: …………… [EUR/lfm] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... lfm | Die obersten und die untersten Einhängeprofile werden mit Wand z-Profilen WS7 1100 ausgeführt Diese Profile werden in den tragenden Untergrund mit amtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, die gemäß den lokalen projektspezifischen Anforderungen entsprechend ausgewählt wurden, fachgerecht und tragend befestigt. Die Abstände der Profile sind entsprechend den Abmessungen der WS7-Wandplatten und der Montageanleitung zu ermitteln und auszulegen, so dass die Wandplatten formschlüssig und spannungsfrei eingehängt werden können. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. EP: …………… [EUR/lfm] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... Stk | WS7-Plattensicherung U2053-WS7 Die Wandplatten werden mit einer Plattensicherung gegen eine mechanische Druckbelastung gesichert. Diese Sicherung wird an jedem Plattenstoß benötigt. EP: …………… [EUR/Stk] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... lfm | Bedarfsposition: Liefern und Montieren eines durlum Sockelprofils WSO 200 zu System WS7 Das Sockelprofil WS0 200 dient als unterer Abschluss der Wandverkleidung. Material: verzinktes Stahlblech; t=1,0 mm Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL Farbton …………… [wahlweise z.B. durlum RAL 9016 matt DUROPLAN Typ 1] Profilform: 10/65/10/25 mm Länge: 3000 mm EP: …………… [EUR/lfm] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... Stk | Rüstkosten Sockelprofil je Abruf EP: …………… [EUR/Stk] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... lfm | Bedarfsposition: Liefern und montieren eines durlum Abschlussprofils WS7 300 zu System WS7 Das Abschlussprofil WS7 300 dient wahlweise als unterer, oberer oder seitlicher Abschluss der Wandverkleidung. Material: verzinktes Stahlblech; t=1,0 mm Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL Farbton …………… [wahlweise z.B. durlum RAL 9016 matt DUROPLAN Typ 1] Profilform: 50/50 mm Länge: 3000 mm EP: …………… [EUR/lfm] GP: …………… [EUR] |
| Pos ............... ............... Stk | Rüstkosten Abschlussprofil je Abruf EP: …………… [EUR/Stk] GP: …………… [EUR] |