dur-SOLO® ACTIVE

Das System dur-SOLO® ACTIVE ist ein akustisch hochwirksames Deckensegel zur Montage unter kernaktivierten Betondecken. Dabei wird die thermische Wirkung der Betondecke weitgehend erhalten.

Akustik

Schallabsorptionsgrad durch Prüfzeugnis eines unabhängigen Instituts nachweisbar.

Kühlung

Exzellente Weiterleitung der Heiz- und Kühlleistung der Betondecke durch Kontaktierung der Betondecke über wärmeleitende Gelstreifen und Aluminium Wärmeleitprofile zur Sichtseite der Deckensegel. Effektivität der Kühlleistung durch Prüfzeugnis eines unabhängigen Instituts nachweisbar.

Segel reversibel montierbar, ausgebildet als abgehängte, perforierte Deckenelemente mit Akustikeinlage.

Licht

Kombinierbar mit Flächenleuchte LUMEO® im gleichen Design. Mit opaler, transluzenter Oberfläche, in LED oder T5 Ausführung. Wärmeabfuhr durch thermische Ankoppelung an Betondecke.

| Pos............................ .................Stk. Segel Pos............................ Pos............................ .................Stk. Pos............................ ..........................Stk. Pos............................ .................Stk. Segel Pos............................ .................Stk. Segel Pos............................ .................Stk. Segel | Liefern und montieren von dur-SOLO® ACTIVE Deckensegeln Material: Aluminium, t = 1 mm Aufkantung: allseits 90°, Höhe 30 mm Hinterlegung: Mineralwolle 30 kg/m³, t = 30 mm, eingeschweißt in PE Oberfläche: pulverbeschichtet Farbe: ähnlich RAL 9016 matt Lochbild: L30 - Rd 1,5-2,83 / 22% Lochfreier Rand: umlaufend ca. 10 mm Abhängehöhe: ca. 60 mm Schallabsorptionsgrad: αw 0,90 (MH) ¦ NRC=1,00 mit integrierten Wärmeleit- und Sicherungsprofilen €/Segel Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern von Trageprofilen Die paarweise gelieferten Trageprofile bestehen aus verzinktem Stahlblech und liefern den nötigen Anpressdruck, um eine vollflächige Kontaktierung des Wärmeleitgels zur Betondecke zu gewährleisten. Sie werden jeweils mit zwei Schrauben oder Gewindebolzen an der Betondecke befestigt. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Deckensegel freigegeben sind. €/Segel Liefern von wärmeleitenden Kontaktgelstreifen Länge und Anzahl abgestimmt auf Wärmeleitprofile pro Segel €/Segel ALTERNATIV Liefern und montieren von dur-SOLO® ACTIVE Deckensegeln Material: Stahl, elo. verzinkt, t = 0,7 mm Aufkantung: allseits 90°, Höhe 30 mm Hinterlegung: Mineralwolle 30 kg/m³, t = 30 mm, eingeschweißt in PE Oberfläche: pulverbeschichtet Farbe: ähnlich RAL 9016 matt Lochbild: L30 - Rd 1,5-2,83 / 22% Lochfreier Rand: umlaufend ca. 10 mm Abhängehöhe: ca. 60 mm Schallabsorptionsgrad: αw 0,90 (MH) ¦ NRC=1,00 mit integrierten Wärmeleit- und Sicherungsprofilen €/Segel ALTERNATIV Liefern und montieren von dur-SOLO® ACTIVE Deckensegeln Material: Aluminium, t = 1,0 mm Aufkantung: allseits 55°, Höhe 30 mm Hinterlegung: Mineralwolle 30 kg/m³, t = 30 mm, eingeschweißt in PE Oberfläche: pulverbeschichtet Farbe: ähnlich RAL 9016 matt Lochfreier Rand: umlaufend ca. 10 mm Abhängehöhe: ca. 60 mm Schallabsorptionsgrad: αw 0,90 (MH) ¦ NRC=1,00 mit integrierten Wärmeleit- und Sicherungsprofilen €/Segel ALTERNATIV Liefern und montieren von dur-SOLO® ACTIVE Deckensegeln Material: Stahl, elo. verzinkt, t = 0,7 mm Aufkantung: allseits 55°, Höhe 30 mm Hinterlegung: Mineralwolle 30 kg/m³, t = 30 mm, eingeschweißt in PE Oberfläche: pulverbeschichtet Farbe: ähnlich RAL 9016 matt Lochfreier Rand: umlaufend ca. 10 mm Abhängehöhe: ca. 60 mm Schallabsorptionsgrad: αw 0,90 (MH) ¦ NRC=1,00 mit integrierten Wärmeleit- und Sicherungsprofilen €/Segel |
| --- | --- |