# dur-Solo Typ 1  |  Einteilig

| Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ ...............Stk. Leuchte | Liefern und montieren von dur-Solo – Typ 1. Das Deckensegel wird über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. [Die Deckensegel können einseitig abgeschwenkt werden.] Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: wahlweise Typ ............... Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s = ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Plattenausführung: ............... Abmessung: Länge ............... mm [max. 3000 mm] Breite ............... mm [max. 1300 mm] €/Segel Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion, bestehend aus zwei Querstreben, welche mit 2 x 2 Gewindestäben von der Decke abgehängt werden. Die Ausklinkungen ermöglichen ein Abschwenken der Deckensegel. Die Abhängehöhe: ............... mm Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Deckensegel freigegeben sind. Alle Teile aus verzinktem Stahlblech. €/Segel Zulage für geheftete Ecken, empfohlen bei Systemen, die abschwenkbar sind. €/Segel Zulage für Leuchtenausschnitt mit Aufkantung. €/Segel Zulage für Verstärkung zur Pendelabhängung von Pendelleuchten, z.B. Typ PEGASUS. €/Segel Leuchte „1430“ geeignet zum Einbau in Deckensegel Typ 1, einschließlich Verstärkungskantung, BAP-geeignet mit Parabolraster, mit EVG, steckerfertig, im Segel montiert. Bestückung: 1 x 14 W FH / 1 x 24 W FQ 1 x 21 W FH / 1 x 39 W FQ 1 x 28 W FH / 1 x 54 W FQ 1 x 35 W FH / 1 x 80 W FQ €/Leuchte |
| --- | --- |