# dur-Solo Typ 2  |  Mehrteilig

| Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ ..................Stk. Segel Pos............................ ...............Stk. Leuchte | Liefern und montieren von dur-Solo – Typ 2 Die Deckensegelelemente werden miteinander verschraubt und über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: wahlweise Typ ............... Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s = ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Plattenausführung: ............... Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm Mittlere Platte: Typ ............... Länge ............... mm Anzahl ............... Stk. €/Segel Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion, bestehend aus mindestens drei Querstreben, welche mit jeweils zwei Gewindestäben von der Decke abgehängt werden. Die Abhängehöhe: ............... mm Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Deckensegel freigegeben sind. Alle Teile aus verzinktem Stahlblech. €/Segel Zulage für geheftete Ecken. €/Segel Zulage für Leuchtenausschnitt mit Aufkantung. €/Segel Zulage für Verstärkung zur Pendelabhängung von Pendelleuchten, z.B. Typ PEGASUS. €/Segel Leuchte „1430“ geeignet zum Einbau in Deckensegel Typ 2, einschließlich Verstärkungskantung, BAP-geeignet mit Parabolraster, mit EVG, steckerfertig, im Segel montiert. Bestückung: 1 x 14 W FH / 1 x 24 W FQ 1 x 21 W FH / 1 x 39 W FQ 1 x 28 W FH / 1 x 54 W FQ 1 x 35 W FH / 1 x 80 W FQ €/Leuchte |
| --- | --- |