dur-SONIC TUBE | Absorber

Absorber aus perforierten Blechzylindern [Standard-Lochflächenanteil 25%] mit innenseitiger Vlieskaschierung [Baustoffklasse A2-s1,d0 nach DIN 13501-1] und Mineralwolleinlage [Baustoffklasse A2 nach DIN 4102]. Mit beidseitigen Stirndeckeln und mit Einzugsmuttern zur Befestigung der Abhänger. Kein Faserflug der Mineralwolleinlage durch vollständig geschlossene Einhausung. Leicht zur reinigende Oberfläche.

Standardlängen:	400mm, 600mm und 800mm

Durchmesser:	200mm

Oberfläche:	pulverbeschichtet [Standard: Schwarz]

Montage entweder unmittelbar unterhalb der Rohdecke oder im Deckenhohlraum auf der Unterkonstruktion der abgehängten offenen Decke. Installationsrichtung entweder horizontal oder vertikal, abhängig von akustischen Anforderungen und vorhandenem Platz.

Akustische Anforderungen:

In Abhängigkeit vom Achsabstand sind folgende bewerteten Schallabsorptionsgrade Alpha w nach DIN EN ISO 354 durch Prüfungen eines unabhängigen Prüfinstituts nachzuweisen:

Achsabstand:	1000mm	Alpha w: 0,60

Achsabstand:	600mm	Alpha w: 0,80

Achsabstand:	400mm	Alpha w: 1,00

Leitfabrikat: durlum System dur-SONIC TUBE oder gleichwertig bestehend aus:

| Pos Stk | Liefern und montieren von dur-SONIC TUBE Absorber Durchmesser: 200mm Länge: ................mm Oberfläche: pulverbeschichtet schwarz Die Einbaurichtung [horizontal/vertikal] ist abzustimmen. inkl. Abhängezubehör EP: ............... €/Stk GP: ............... € |
| --- | --- |
| Pos Stk | Rüstkosten je Format, Ausführung und Abruf |